Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный

аграрный университет − МСХА имени К.А. Тимирязева»

На правах рукописи

Лапкин Андрей Геннадиевич

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДДОИЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

Специальность

05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук,

доцент  Иванов Ю.Г.

Москва 2015

РЕФЕРАТ

Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 170 страницах, содержит 60 рисунков, 11 таблиц. Список использованной литературы включает 115 наименований, из них 21 на иностранных языках, приложения на 37 страницах.

Ключевые слова и приятые сокращения: ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ДУ), АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА (АДУ), ДОИЛЬНЫЙ РОБОТ (ДР), УСТРОЙСТВО ДЛЯ  ОЧИСТКИ СОСКОВ (УОС), ЩЕТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО (ЩО), ЩЕТОЧНЫЙ ВОРС (ЩВ),  ЗАГРЯЗНЕНИЯ СОСКОВ (ЗС).

В диссертации проведен анализ   автоматических доильных установок и устройств для преддоильной подготовки сосков вымени коров. Даны классификации причин возникновения загрязнений на сосках и способов подготовки сосков к доению. В периоды времени выпадения  осадков, в особенности весной и осенью, при содержании коров на выгульных площадках, соски вымени коров загрязняются значительнее, удалять их сложнее, а существующие устройства  в этих случаях  не обеспечивают эффективную очистку  сосков перед доением, что приводит к увеличению механического и микробиологического загрязнения молока. В связи с этим,   целесообразно разработать усовершенствованное устройство для преддоильной очистки  сосков вымени коров на автоматических доильных установках.

Разработана математическая модель процесса очистки сосков вымени коров щеточным устройством, устанавливающая соотношения между параметрами воздействия ворса на загрязненный сосок, увлажнения щеток, щеточного устройства и режимами очистки. Определены конструктивно-режимные параметры  устройства, обеспечивающие повышение эффективности преддоильной очистки сосков вымени коров на автоматических доильных установках. Разработан алгоритм функционирования щеточного устройства, учитывающий режимы увлажненной очистки сосков от загрязнений и контроль частоты вращения щеток.   Разработано щеточное устройство для очистки сосков вымени коров перед доением. Разработана методика проведения экспериментальных  исследований, лабораторная установка и специализированный стенд. Проведены лабораторные и производственные исследования устройства. Проведена  оценка эффективности очистки механических загрязнений молока, а также микробиологических загрязнений  сосков вымени коров и  выдаиваемого молока. Проведена оценка экономической эффективности применения  щеточного устройства для очистки  сосков вымени коров перед  доением.

Результаты исследований внедрены  на предприятии по производству молока «КФК Кузмин», а  также  используются в учебном процессе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, ФГБОУ ВО Чувашской ГСХА и Нижегородского ГИЭИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ	.......................................................................................................... 6

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....................................................................................................  10

1.1. Типы автоматических доильных установ.ок.	............................................ 11

1.2. Проблема качества молока при подготовке сосков к доению на автоматических доильных установках.....................................................................  21

1.3. Классификация загрязнений ......................................................................  25

1.4. Классификация способов подготовки сосков вымени к доению...........27

1.5. Цель и задачи исследования........................................................................ 31

2. Теоретические исследования	........................................................33

2.1 Математическая модель   очистки сосков вымени коров........................33

3. Методика И экспериментальная УСТАНОВКа

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ исследований	.....................................................  59

3.1 Программа экспериментальных исследований  устройства

для преддоильной очистки сосков вымени коров.	.................................  59

3.2. Экспериментальная установка для исследования устройства

для преддоильной очистки сосков вымени коров..........................................  60

3.3. Методика  проведения экспериментальных исследований

устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров......................61

4. Результаты  экспериментальных  исследований ….…....79

4.1 Результаты экспериментальных исследований устройства

для преддоильной очистки сосков вымени коров ..........................................79

5. устройство для преддоильной очистки сосков

вымени коров..............................................................................................108

5.1 Устройство для преддоильной очистки сосков                                      вымени коров и алгоритм его функционирования..................................................108

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДДОИЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ......................................................................................................................117

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ	.................................................................................121

литературА ................................................................................................123

ПриложениЯ ..............................................................................................133

ВВЕДЕНИЕ

Анализ отечественного и зарубежного опыта развития молочного животноводства показывает, что от оснащенности ферм  средствами и системами контроля и управления технологическими процессами зависит уровень реализации генетического потенциала каждого животного.

Значительная трудоёмкость процесса доения, неуклонно повышающиеся требования к качеству молока и возрастающая оплата труда работников стимулируют внедрение на молочных фермах автоматических доильных установок – доильных роботов.

Разнообразие  технологий содержания коров предопределяет различные варианты задач при переводе коров на автоматическое доение. В период перевода животных на роботизированное доение меняются зоотехнические показатели производства молока и показатели качества молока. Так же большим изменениям подвергаются энерго, трудо и эксплуатационные затраты. Данные собственных исследований приведены в приложении 1.  В частности, имеет место проблема снижения качества молока, вызванная несовершенством алгоритма и устройств подготовки коров к доению на автоматических доильных установках при содержании животных на выгульных площадках и пастбищах.  Как показывают  исследования, в периоды времени выпадения  осадков, в особенности весной и осенью, соски вымени коров загрязняются значительнее, удалять их сложнее, а существующие устройства  в этих случаях  не обеспечивают эффективную очистку  сосков перед доением, что приводит к увеличению механического и микробиологического загрязнения молока. Отсутствие обратной связи и невозможность системой программного управления  очистки сосков  оценить эффективность удаления загрязнений вызывают необходимость совершенствования устройства очистки и его алгоритма функционирования. В связи с чем  разработка усовершенствованного устройства для преддоильной очистки  сосков вымени коров на автоматических доильных установках является актуальной задачей.

Целью работы является обоснование параметров  устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров на автоматических доильных установках, обеспечивающего повышение эффективности очистки сосков и качества получаемого молока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ устройств для преддоильной подготовки сосков вымени коров  на автоматических доильных установках и факторов вызывающих загрязнение  сосков.

- Разработать  математическую модель  очистки сосков вымени коров щеточным устройством.

- Определить конструктивно-режимные параметры   устройства для очистки сосков вымени коров перед доением.

- Разработать алгоритм функционирования устройства для очистки сосков вымени коров перед доением.

- Провести лабораторные и производственные испытания устройства для очистки сосков вымени коров перед доением.

- Провести оценку качества очистки механических загрязнений молока, а также микробиологических загрязнений сосков вымени коров и  выдаиваемого молока.

- Провести оценку экономической эффективности применения  разработанного устройства для преддоильной очистки  сосков вымени коров.

Научная новизна. Выполненные исследования позволили получить совокупность новых положений и результатов, заключающихся в разработке:

– математической модели  очистки сосков вымени коров  щеточным устройством,   устанавливающей соотношение между параметрами воздействия ворса на загрязненный  сосок, увлажнения  щеток,  щеточного устройства и режимами очистки;

– конструктивно-режимных параметров щеточного устройства, обеспечивающих повышение эффективности преддоильной очистки  сосков вымени коров на автоматических доильных установках;

– алгоритма функционирования щеточного устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров, учитывающего режимы увлажненной очистки  сосков от загрязнений  и контроль частоты вращения щеток.

Техническая новизна  разработанного устройства подтверждена двумя патентами РФ на полезные модели.

Практическая значимость работы. Разработанные  устройство и алгоритм для преддоильной очистки сосков вымени коров на автоматических доильных установках обеспечивают повышение эффективности очистки сосков вымени коров  от механических и микробиологических загрязнений и качества получаемого молока.

Основные положения, выносимые на защиту:

– математическая модель, устанавливающая соотношения между параметрами щеточного устройства, загрязненного соска и режимов  очистки с учетом воздействия пучков ворса на сосок и их увлажнения;

– результаты теоретических и экспериментальных исследований, определяющие конструктивно-режимные параметры усовершенствованного щеточного устройства для автоматических доильных установок (доильных роботов), обеспечивающие повышение эффективности  преддоильной очистки сосков вымени коров и качества получаемого молока;

–  алгоритм функционирования щеточного устройства очистки сосков вымени коров, обеспечивающий последовательную влажную очистку каждого соска и  фиксированную очистку его основания с    последующим  удалением остатков влаги, на основе  контроля частоты вращения щеток;

– результаты производственной проверки устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров в составе доильного робота Lely Astronaut, обеспечивающие снижение  бактериальной обсемененности на ворсе щеток,  поверхности соска  и в молоке, а также   количества механических частиц в молоке.

Реализация результатов исследований. Результаты проведенных исследований внедрены  на предприятии по производству молока «КФК Кузмин» и используются в учебном процессе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Великолукской ГСХА, Чувашской ГСХА и Нижегородского ГИЭИ.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований  доложены на: 9-ой Международной научно-технической конференции "Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве", Москва, ВИЭСХ,  21-22 мая 2014 г.; 17-ой Международной  научно-практической конференции  «Инновационные технологии и технические средства производства продукции животноводства с интеллектуальными системами управления механизированными процессами»,  Москва, ВНИИМЖ, 23-24 апреля 2014 г.; 5-ой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов «Инновационные процессы в АПК», Москва, РУДН, 17-19 апреля 2013 г.; 16-ой Международной научно-практической конференции «Совершенствование управления технологическими процессами в животноводстве – основа повышения эффективности производства и качества продукции», Подольск, ВНИИМЖ, 24-25 апреля 2013г.;  15-ой Международной научно-практической конференции «Система технологий и машин для животноводства на период до 2020г. – Технологические, организационно-экономические требования и методология разработки», Подольск, ВНИИМЖ, 25-26 апреля 2012 г.; Всероссийской конференции студентов, аспирантов и ученых с международным участием «Основные направления развития техники и технологии в АПК,  легкой и пищевой промышленности», г. Княгинино, НГИЭИ, 13 декабря 2012 г.; 64-ой международной студенческой научной конференции в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 15-18 марта 2011г..

Публикации результатов исследований. Материалы диссертации изложены в 11 печатных работах, в том числе 3 из них в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. Получены патенты РФ № 143230 и 148215.

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Проанализированы работы ведущих отечественных и зарубежных ученых, разработавших научные основы автоматизированных технологий в молочном животноводстве, среди которых следует отметить И.Ф. Бородина Л.П. Карташова, Л.П. Кормановского, В.И Сыроватка, Р.М. Славина, В.Р. Крауспа,  В.В. Кирсанова, Э.А., Келписа, В.А. Дриго,   Н.М. Морозова, Е.Е. Хазанова, Ю.А. Цоя, В.Ф. Ужика, А.М. Седова, D. Ordolf, J. Whittelstone и других [30, 29, 56, 59, 81, 6, 57, 91, 19, 11, 98, 113, 80, 62, 92, 90].

Широкие исследования по созданию технических средств и систем управления доением на автоматизированных установках проведены в ВИЭСХ, ВНИИМЖ, ВНИИКОМЖ, С-ЗНИИМЭСХ, Белгородской ГСХА, Оренбургском ГАУ,  ГСКБ (Рига, Латвия), ОАО «Гомельагрокомплект» (Беларусь).

Одним из наиболее перспективных направлений развития молочного животноводства является внедрение роботизированных молочных ферм, на которых доение осуществляется без участия человека. Ведущими зарубежныеми компаниями, внедряющими доильные роботы по всему миру являются: «Lely» (Нидерланды), «DeLaval» (Швеция), «GEA Farm Technologies» (Германия), «Fulwood» (Великобритания), «SAC» (Дания), «Bou-Matic» (США), Insentec (Нидерланды),  Prolion Sales (Нидерланды), Manus (Нидерланды), Gascoine Melotte (Нидерланды) и другие [48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55].

Подготовка сосков вымени коров к доению является важной операцией, обуславливающей здоровье животного, стимуляцию молокоотдачи, полноту выдаивания и качество получаемого молока. Исследованию эффективной подготовки коров к доению посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых, из которых следует отметить В. Петерсена, В. Маслакова, Ю. Симарева, Э. Лийва, Л. Сорокина, В.А. Оленева, Э.П. Кокориной, В.А. Королева, А.А. Аверкиева, В.А. Оленева, И.Г. Велиток, Ю.Ф. Куранова, Л.П. Карташова, Ю.А. Коса, Э.Я. Яунслейсена, И.А. Зирупса, Г.Г. Палкина, Ю.В. Краснокутского, З.Я. Зфльканса, Э.А. Келписа, А.Р. Лаурса, В.А. Дриго, А.А. Попова , А.М. Седова, Ужика В.Ф., Клименко Д.Б. и др. [99, 77, 66, 33, 74, 36, 24, 75, 73, 32, 60, 93, 77, 57 76, 61].

Разработке автоматических средств и систем подготовки сосков и вымени коров к доению посвящены исследования Рижского ГСКБ, который еще в 1970-х годах создал и внедрял автоматический станок для преддоильной очистки сосков и вымени коров для доильных залов УОВ-Ф-1. Данный станок функционировал по программе без учета индивидуальных параметров животных и не нашел широкого распространения. Аналогичные исследования и экспериментальные образцы создавались во ВНИИКОМЖ (Седов А.М.),  Белгородской ГСХА (Ужик В.Ф., Клименко Д.Б.), Оренбургский ГАУ (Карташов Л.П.), РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  и других научных организациях и вузах.

Одной из главных тенденций в молочном животноводстве является массовое внедрение автоматических доильных установок – доильных роботов, обеспечивающих полную автоматизацию доения  на молочной ферме.

  - Типы автоматических доильных установок

и устройств для преддоильной очистки сосков вымени коров

История автоматического доения начинается с 1975 года, когда начались научные исследования в Нидерландах, Великобритании и Германии. В начале восьмидесятых появились первые разработки,  а уже в 1992 году провели первое тестирование автоматических доильных установок (АДУ) на практике в Нидерландах. За пять лет в эксплуатацию запустили 100  установок «Lely». С 1998 года начинается внедрение роботов-дояров «DeLaval», «Fullwood» и «Westfalia». К концу 2001 года внедрено 1200 роботов по всему миру, через четыре года это число возросло до 4800 и охватило 3000 предприятий по производству молока. В 2009 году  установлено почти 18 000 АДУ различных производителей по всему миру.

Первой компанией, начавшей промышленное производство доильных роботов, была голландская «Lely NV». Сейчас АДУ по лицензии «Lely»  производят фирмы «Fullwood» и «Bou-Matic». Компании «AMC Liberty», «Delaval», «Gascon Melot», «Meko», «Prolion», «SAC» и «GEA Farm Technologies» выпускают автоматические доильные установки по собственным технологиям

[48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55].

Сегодня в мире наиболее распространены доильные роботы, которые производятся компаниями «Lely» – Нидерланды, «DeLaval» – Швеция, «GEA Farm Technologies» – Германия, «Fullwood» – Англия, «SAC» – Дания.

Автоматическая доильная установка – это компьютеризированная система, умеющая в автоматическом режиме осуществлять: идентификацию номера коровы, кормление, подготовку сосков к доению, присоединение доильных стаканов к соскам, процесс доения, снятие доильных стаканов в конце доения, обработку сосков после доения.

Существует достаточное множество типов АДУ, которые имеют в большей или меньшей степени различия между собой, однако есть и общие принципы работы. На рисунке 1.1.1 отображены основные этапы операций доильного робота.

Рисунок.1.1.1 – Этапы операций доильного робота

Особенностью доильных роботов является то, что доение и снятие доильных стаканов с сосков после доения происходит индивидуально по четвертям, в отличие от доения в доильных залах.

Каждая корова имеет датчик-респондер, благодаря которому осуществляется идентификация животных роботом. Система управления осуществляет управление стадом с учетом  специфических параметров и данных каждой коровы. Доильная установка использует эти данные для управления доением коровы.

Применение доильных роботов позволяет оценивать состояние каждой из четвертей вымени и своевременно выявлять признаки мастита. Для диагностики субклинических маститов используются параметры – электропроводность, температура и цвет молока. Многие исследователи считают измерение электропроводности молока наиболее эффективным методом обнаружения мастита в субклинической стадии [101]. Для большей точности диагностики мастита голландские ученые разработали компьютерный анализ трех переменных величин – надоя, температуры и электропроводности молока [102].

Рассмотрим основные типы АДУ более подробно. Робот «Lely» представлен на рисунке 1.1.2. Он выполняется однобоксовым, с одной рукой-манипулятором. Последняя модель «Астронавт А4» имеет отдельно стоящий блок с вакуумной системой и системой подготовки воды для промывки,  один блок рассчитан на 2 бокса. Корова заходит и выходит из бокса по прямой линии. Такой способ называется I-движение. Это единственный робот с таким исполнением, остальные используют так называемое K-движение, когда корова заходит в бокс с боковой стороны. Манипулятор несет на себе 4 доильных стакана и щеточное устройство для обработки вымени коров перед доением. Манипулятор приводится в движение с помощью пневматических цилиндров  и электрического мотора. Доильные стаканы и устройство для преддоильной обработки сосков находятся на  манипуляторе постоянно.

Рисунок 1.1.2 – Автоматическая доильная установка «Lely Astronaut A4»

Робот «DeLaval»  представлен на рисунке 1.1.3. Он выполнен однобоксовым, с одним манипулятором. Вакуумный насос и система подготовки воды для растворов располагается в отдельных помещениях. Корова заходит в бокс робота с боковой стороны. Такое движение называется K-движение. Рука манипулятор выполнена иначе, чем у робота «Lely». Шведская компания создала манипулятор по типу руки доярки. Т.е. рука сначала захватывает специальный стакан для обработки сосков, который очищает 4 соска, затем ставит его на место и переключается на доильные стаканы. Доильные стаканы манипулятор берет по очереди, один за другим,  подсоединяя их к соскам коровы. Манипулятор приводится в движение за счет гидравлических цилиндров. Доильные стаканы и стакан для очистки не находятся на манипуляторе постоянно.

Рисунок 1.1.3 – Автоматическая доильная установка Delaval VMS

Робот «GEA MI1» представлен на рисунке 1.1.4. Он выполняется многобоксовым, с одним манипулятором. Максимальное количество боксов на манипуляторе равняется пяти. Особенностью этого робота является то, что для начала доения коровы необходимо,  что бы манипулятор завершил операции в  других боксах. После чего каретка манипулятора подъезжает к боксу захватывает носитель с доильными аппаратами и начинает соединение доильных стаканов к соскам. После присоединения носитель остается под коровой,  а каретка начинает движение к следующему боксу, нуждающемуся в соединении. Обработка сосков перед доением производится доильными стаканами. Манипулятор приводится в движение с помощью пневматических цилиндров и электромотора. Особенностью данного робота является, что все боксы расположены вряд. Доильные стаканы, они же стаканы для очистки не находятся на манипуляторе постоянно.

Рисунок 1.1.4 – Автоматическая доильная установка GEA MI1

Робот «Fullwood Merlin» представлен на рисунке 1.1.5. Данный робот является однобоксовым. Конструкция манипулятора повторяет «Astronaut A2» компании «Lely». Принцип соединения доильных стаканов и очистки сосков перед доением такой же,  как у робота «Lely». Манипулятор приводится в движение с помощью пневматических цилиндров и электромотора. Доильные стаканы и устройство для обработки сосков перед доением находится на манипуляторе постоянно.

Рисунок 1.1.5 – Автоматическая доильная установка «Fullwood Merlin»

Робот компании «SAC»  «Futureline» представлен на рисунке 1.1.6. Данная автоматическая доильная установка является двухбоксовой с одним  манипулятором. В качестве манипулятора используется промышленный манипулятор, который приводится в движение электроприводами. Особенностью данного робота является, что боксы расположены параллельно друг другу, а манипулятор находится между ними. Подготовка сосков к доению происходит специальным стаканом, затем манипулятор берет один за другим доильные стаканы и выполняет процесс соединения. Стакан для обработки сосков перед доением находится постоянно на манипуляторе, а стаканы для доения нет.

Рисунок 1.1.6 – Автоматическая доильная установка SAC «Futureline»

Типы устройств для очистки сосков вымени коров на автоматических доильных установках

Все автоматические доильные установки снабжены теми или иными устройствами для очистки сосков перед доением. Эти устройства подводятся манипулятором к соскам вымени коров и производят их последовательную очистку различными способами по заданным алгоритмам.

Робот «VMS» (компания DeLaval) оснащен специальным стаканом, который производит очистку сосков поочередно, начиная с задних долей. Принцип очистки основан на попеременном воздействии воды, а также положительного и отрицательного давлений воздуха на сосок (Рис. 1.1.7). Конструкция очищающего стакана предполагает попадание соска в цилиндрическую камеру с металлическими стенками, в которых имеются отверстия. Через эти отверстия под давлением подается моющий раствор, создавая турбулентный омывающий поток и под воздействием вакуума под соском моющая жидкость и первые струйки удаляются. После очистки происходит сушка соска потоком воздуха в этом же стакане. После обработки четырех сосков, стакан для обработки возвращается в исходное положение, а манипулятор берет поочередно доильные стаканы и присоединяет к соскам. После доения происходит дезинфекция моющего стакана.

Рисунок 1.1.7 – Устройство для преддоильной обработки сосков вымени коров на роботе DeLaval VMS

На роботе «MI1» (компания «GEA FarmTechnologies») устройством очистки сосков являются сами доильные стаканы, в верхнюю часть которых подается моющая жидкость и воздух (рис. 1.1.8). После соединения доильного стакана к соску сначала происходит обмыв соска моющей жидкостью, при этом сосковая резина производит пульсирующее движение. Под воздействием вакуума в подсосковом пространстве моющая жидкость и первые струйки удаляются в специальный резервуар. Дезинфекция доильных стаканов происходит после доения.

Рисунок 1.1.8 – Устройство для преддоильной обработки сосков вымени коров на роботе GEA «Mi1»

Робот «Futureline» (компания «SAC») снабжен специальным очищающим стаканом, который расположен на манипуляторе (рис. 1.1.9). После присоединения к соску очищающего стакана, через верхнюю часть сосковой резины подается моющая жидкость, тем самым происходит обмывание соска, после чего выдаиваются первые струйки. Сушка сосков происходит путем подачи сжатого воздуха в верхнюю часть сосковой резины. После очистки всех сосков манипулятор захватывает доильный стакан  и надевает его на сосок.

Рисунок 1.1.9 – Устройство для преддоильной обработки сосков вымени коров на роботе SAC «Futureline»

На роботе «Astronaut» (компания «Lely») очистка сосков перед доением происходит  устройством с двумя вращающимися щетками с приводом от пневмомотора, размещенных на манипуляторе.  После того, как корова зашла в бокс и распозналась, манипулятор подводит влажные щетки к соскам вымени и начинает очищать их по заданному алгоритму (рис.1.1.10). Сначала щетки подводятся к тому заднему соску, который в среднем по прошлым доениям выдаивался дольше других, а затем переходит к другому заднему соску. После очистки двух задних сосков манипулятор производит повторные действия, т.е. соски очищаются по второму разу. Завершив очистку задних сосков, устройство перемещается для очистки передних сосков и производятся такие же действия,  как и на задних сосках. Продолжительность очистки каждого соска 2–3 секунды. При вращающихся щетках манипулятор производит движение вниз, оттягивая сосок. Общий цикл очистки сосков примерно равен 45 секунд, после чего манипулятор отводит устройство очистки сосков в исходное положение и приступает к поиску сосков, присоединению доильных стаканов, сдаиванию первых струек в специальное устройство. После очистки всех сосков, щетки возвращаются на базу, где стационарно размещены форсунка с конусообразным факелом распыла дезинфицирующего раствора  и  стряхиватель в виде вилки, входящей в зацепление с ворсом обеих щеток по его длине для удаления загрязнений и влаги.

Данное устройство очистки представляется наиболее интересным для удаления значительных, в особенности затвердевающих загрязнений, так как оно обеспечивает механическое воздействие  рабочего органа на загрязнение и кроме того вращающиеся щетки вытягивают сосок, что обеспечивает распрямление складок на соске  и более эффективное удаление загрязнений с соска.

Рисунок 1.1.10 – Устройство для преддоильной очистки сосков вымени коров на роботе Lely Astronaut A4

Процесс очистки сосков доильными роботами предполагает применение манипулятора, обеспечивающего позиционирование устройства очистки относительно сосков вымени коровы и, собственно, рабочих органов устройства, обеспечивающих непосредственное взаимодействие   с загрязнениями и соском. 	Ни одно из существующих устройств на доильных роботах не контролируют эффективность очистки.

Общим для всех существующих устройств очистки сосков от загрязнений на доильных роботах является осуществление процесса очистки по заданному алгоритму и программе без обратной связи, т.е.  без контроля  степени загрязнения соска и контроля эффективности его очистки от загрязнения. Отсутствует  автоматическое  адаптивное управления  очисткой. Как показывают исследования,  проведенные отечественными и зарубежными учеными,  при значительных загрязнениях сосков существующие устройства с известными алгоритмами не обеспечивают эффективной очистки сосков [86,105,106]. В связи с этим дальнейшее совершенствование устройств очистки может осуществляться двумя путями. Первый путь, это  разработка адаптивной автоматической системы очистки сосков с контролем загрязненности сосков перед доением и контролем за эффективностью очистки, для чего требуется создание системы управления на основе применения технического зрения и специальных датчиков. Данные решения требуют создания сложных дорогостоящих устройств  и больших исследований. Это направление является  перспективным, но на сегодняшний день не решенным.

Вторым путем  является совершенствование существующих устройств и алгоритмов очистки сосков, максимально  учитывающих многообразие свойств загрязнений сосков. Что и является предметом настоящих исследований.

1.2. Проблема качества молока при подготовке сосков к доению на автоматических доильных установках.

Гигиена доения имеет важное значение как для производства высококачественного сырого молока,  так и для здоровья вымени коровы  (Pankey, 1989; Rasmussen et al., 1991; Bartlettet al., 1992). Сырое молоко загрязняется бактериями с поверхности соска, маститного молока или при контакте с доильным оборудованием (Galton et al., 1982).  Колиформные  бактерии берутся из навоза и подстилки, спорообразующие бактерии берутся из силоса (Slaghuis, 1996; Sumner,1996).  Патогенные бактерии, приводящие к маститу могут попасть в сосковый канал во время процесса доения (Rasmussenet al., 1994) и есть свидетельства возникновения мастита вследствие переноса бактерий с вымени на соски  (Galton et al., 1988; Schreiner and Ruegg, 2003).  Законодательством  ЕС предусмотрена  директива, определяющая требования к чистоте  вымени и сосков перед доением (Council Directive 89/362/EEC, 1989) [97].

Как отмечалось выше, даже самая современная автоматическая система доения  не всегда справляется с загрязнениями на сосках.

Сравнительные исследования устройств для преддоильной очистки сосков вымени, проведенные немецкими учеными,  показали  процент полностью очищенных сосков при использовании щеточных устройств выше на 13%, чем при использовании устройств в виде стаканов [97].

Проведенные нами исследования доильных роботов в осенний и весенний периоды 2012 – 2014 г.г. в четырнадцати хозяйствах (Калужской, Нижегородской, Тульской областей) показали, что автоматическая установка подготовки коров к доению, даже с использованием щеток,  не всегда обеспечивает эффективную очистку значительно загрязненных затвердевшими остатками навоза и земли сосков вымени коров (рис 1.2.1).

Рисунок 1.2.1 – Остатки загрязнений на сосках после очистки

На фермах, где животные выгуливаются на площадках или содержатся на пастбищах,  соски вымени коров загрязняются значительно больше (рис1.2.2).

Рисунок 1.2.2 –Грязные соски у коровы на выгульной площадке

В основном, загрязнение сосков  происходит во время отдыха животных. Особенно это проявляется в дождливую погоду, когда земля разбивается копытами коров, после чего  устройство с очисткой сосков не справляется (рис. 1.2.3).

Рисунок 1.2.3 – Видны остатки загрязнений на левом заднем  соске коровы после его очистки щетками.

При значительной загрязненности сосков, щетки впитывают в себя грязь и  размазывают ее  по соскам,  не удаляя. Значительное количество загрязнений остается в складках соска  (рис. 1.2.4). Эти загрязнения  попадают в молоко с сосков вымени  при воздействии на них доильных стаканов  во время доения и снятия (рис. 1.2.5).

Наблюдения показали, что щетки хорошо справляются с задачей только тогда, когда сами находятся в чистом состоянии, но после накопления определенного количества загрязнений, они начинают ее размазывать по соскам, а не удалять.

Рисунок 1.2.4 – Видны загрязнения в складках соска, остающиеся после его очистки.

Рисунок 1.2.5 – Видны загрязнения на сосковой резине

после снятия стакана.

Сложные условия эксплуатация доильных роботов на молочных фермах с выгулом животных на площадках и пастбищах предъявляют повышенные требования к качеству преддоильной обработки сосков вымени коров. При этом требуется более активное воздействие рабочих органов, которое может обеспечиваться щеточными устройствами. Они применяются в частности на доильных роботах «Lely Astronaut» и «Fullwood Merlin» [94, 95, 103, 108, 114]. Однако известно, что при значительно загрязняемых сосках, что происходит, например, во время выпадения осадков, щеточные устройства не всегда обеспечивают эффективную его очистку, допуская загрязнение молока и ухудшение его качества, что вызывает необходимость совершенствования данных устройств.

1.3. Классификация загрязнений.

Для эффективной очистки соска необходим выбор рационального способа воздействия на загрязнения,  рабочих органов взаимодействующих с загрязнениями, алгоритма и параметров процесса очистки, в связи с чем, важно проанализировать источники  возникновения загрязнения, свойства загрязняющих материалов и причины, затрудняющие их удаление (рис. 1.3.1).

Рисунок 1.3.1 – Классификация загрязнений на сосках вымени коров

Вопросами образования загрязнений и их удалению посвящены работы Дегтерева Г.П., Богдана И.Д. Тарасова В.К. и других [45, 46, 27, 82, 83, 100, 99, 112, 110, 107, 101, 84, 109, 111, 97, 96].

Анализ показывает, многообразие видов и характера загрязнений на сосках коров, образующихся на животноводческих фермах. Они зависят от способа содержания животных и соблюдения технологических регламентов по уходу за животными, разнообразных материалов загрязнений, сочетающих в себе комбинации навоза, мочи, подстилки, почвы и, отличающиеся по структуре и физизико-химическим параметрам и, соответственно, по адгезионным и когезионным свойствам. Загрязнения имеют различное агрегативное состояние: жидкое, влажное, с корочкой, твердое или в виде пыли и разные размеры. Соски имеют различные размеры и формы, например, цилиндрическую, грушевидную, коническую, могут содержать довольно глубокие складки (морщины), что необходимо учитывать при удалении загрязнений. Причинами передачи загрязнений от вымени к соску или одного соска к другому,  и как следствие заболеваний маститом, является несовершенство алгоритма и устройств очистки, несоблюдение регламента технического обслуживания.  Если дояр видит загрязнения и может проводить очистку сосков до тех пор,  пока не удалит все видимые загрязнения, то автоматические установки действуют по заданной программе, которые не могут учитывать многообразие загрязнений.

1.4. Классификация способов подготовки сосков вымени к доению.

Для выбора способа, обеспечивающего   эффективную очистку широкого спектра загрязнений,  проведен анализ гидромеханических, гидродинамических и механических  моюще-очищающих  способов обработки сосков вымени коров перед доением (рис.1.4.1).

При содержании коров на фермах с выгульными площадками и пастбищах степень загрязнения сосков и вымени значительно повышается, в связи с этим целесообразнее использовать способ с более активным воздействием рабочих органов на соски коровы. В связи с этим представляет интерес устройство для очистки сосков вымени,  основанное на использовании щеток, увлажняемых моющей жидкостью перед обработкой каждой коровы.

Теоретическим и экспериментальным исследованиям по разработке  щеточных устройств для удаления механических загрязнений посвящены исследования таких ученых как Ю.Н. Вальщиков, В.И. Баловнев, А.М. Гусев, А.И. Доценко, а также В.Ф. Ужик и Д.Б. Клименко [18, 31, 25, 43, 46, 23, 22, 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 9, 8, 7, 5].

Рисунок 1.4.1 – Классификация способов подготовки  сосков вымени коров к доению на автоматических доильных установках

Разработке автоматических средств и систем подготовки сосков и вымени коров к доению посвящены исследования Рижского ГСКБ, который еще в 1970-х годах создал и внедрял автоматический станок для преддоильной очистки сосков и вымени коров для доильных залов УОВ-Ф-1. Данный станок функционировал по программе без учета индивидуальных параметров животных и не нашел широкого распространения. Аналогичные исследования и экспериментальные образцы создавались во ВНИИКОМЖ (Седов А.М.),  Белгородской ГСХА (Ужик В.Ф., Клименко Д.Б.), Оренбургский ГАУ (Карташов Л.П.), РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирзязева  и других научных организациях и вузах.

Известно большое количество изобретений по устройствам для подготовки сосков к доению [5-23]. Однако большинство из них по разным причинам  не нашло практического применения.

Некоторый интерес представляет  установка для автоматической преддоильной обработки вымени коров, содержащая  две щетки с приводом от мотора  и  элементом их позиционирования относительно вымени, выполненном в виде манипулятора  [23].

Известное устройство подает моющую жидкость на сосок через одну из очищающих и массажирующих и щеток, при этом вторая  щетка служит для сухой очистки и сушки соска Воздействие влажной и сухой щеток  на соски   происходит  горизонтально (от передних к задним соскам),  на одну из их сторон при возвратно поступательном движении устройства.  При этом при воздействии влажной щетки соски  изгибаются в одну сторону, а при воздействии сухой щетки – в противоположную сторону, прижимаясь к вымени, и поэтому недостаточно эффективно очищаются. Кроме того, при возвратном движении щеток одна из сторон соска, которая оказывается прижатой к вымени, не высушивается. Недостатком этого устройства, также является то, что при поджимании сосков  к вымени  загрязнения  могут переноситься с вымени на сосок.  Подача жидкости через щетку во все стороны увеличивает ее расход и является экономически неоправданным.

Наибольший интерес представляет устройство с двумя вращающимися щетками с приводом от пневмомотора, размещенных на манипуляторе, обеспечивающие очистку сосков при вертикальном перемещении рабочего

органа - щеток.   Устройство дополнительно снабжено стационарно размещенными форсункой с конусообразным факелом распыла дезинфицирующего раствора  и  стряхивателем в виде вилки, входящим в зацепление с ворсом обеих щеток по их длине для удаления загрязнений и влаги (рис.1.1.10).   Алгоритм очистки сосков вымени коров с применением щеточного устройства, приведен на рисунке 1.4.2. Данный алгоритм реализован на доильном роботе Lely.

Данное устройство очистки представляется наиболее интересным для удаления значительных, в особенности затвердевающих загрязнений, так как оно обеспечивает механическое воздействие  рабочего органа на загрязнение и кроме того вращающиеся щетки вытягивают сосок, что обеспечивает распрямление складок на соске  и более эффективное удаление загрязнений с соска.

Как уже отмечалось выше, проведенные нами исследования доильных роботов с  в осенний и весенний периоды 2012-2014 г.г. в четырнадцати хозяйствах Калужской, Нижегородской, Тульской областей показали, что автоматическая установка подготовки коров к доению с использованием щеток, не всегда обеспечивает эффективную очистку значительно загрязненных с затвердевшими остатками навоза и земли сосков вымени коров. В связи с этим возникает необходимость совершенствования устройства и алгоритма очистки на основе разработки математической модели процесса очистки и совершенствования конструктивно-режимных параметров, что является предметом настоящих исследований.

При проведении исследований учтены вопросы теории щеточных устройств, разработанных ранее для решения различных задач, например, щеточных устройств,  применяемых в подметальных машинах, теребильных аппаратах и устройств очистки вымени коров. Этими вопросами занимались такие ученные, как Ю.Н. Вальщиков, В.И. Баловнев, А.М. Гусев, В.Ф.Ужик, Д.Б Клименко и другие [4, 26, 43, 85, 86, 87, 88, 89].

Рисунок 1.4.2. Алгоритм функционирования (базовый) устройства очистки сосков вымени коров.

1.5. Цель и задачи исследования

Целью работы является обоснование параметров  устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров на автоматических доильных установках, обеспечивающего повышение эффективности очистки сосков и качества получаемого молока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ устройств для преддоильной подготовки сосков вымени коров  на автоматических доильных установках и факторов вызывающих загрязнение  сосков.

- Разработать  математическую модель процесса очистки сосков вымени коров щеточным устройством.

- Определить конструктивно-режимные параметры   устройства для очистки сосков вымени коров перед доением.

- Разработать алгоритм функционирования устройства для очистки сосков вымени коров перед доением.

- Провести лабораторные и производственные испытания устройства для очистки сосков вымени коров перед доением.

- Провести оценку качества очистки механических загрязнений молока, а также микробиологических загрязнений сосков вымени коров и  выдаиваемого молока.

- Провести оценку экономической эффективности применения  разработанного устройства для преддоильной очистки  сосков вымени коров.

Выводы по главе

Анализ   автоматических доильных установок и  устройств для преддоильной обработки сосков вымени коров,  причин возникновения загрязнений на сосках и способов подготовки сосков к доению показал целесообразность применения щеточных   устройств для преддоильной очистки от значительных загрязнений сосков вымени коров.

Для повышения эффективности очистки сосков необходимо усовершенствовать устройство на основе   разработки математической модели процесса очистки, обоснования конструктивно-режимных параметров устройства и алгоритма его функционирования.

2. Теоретические исследования

2.1.   Математическая модель  процесса  очистки сосков вымени коров

Вторая глава посвящена разработке математической модели процесса очистки сосков вымени  коров устройством (УОС), представляющим собой пару увлажняемых щеток с приводом от пневмодвигателя с регулируемым режимом работы.

Эффективность (Кэ ) очистки сосков вымени от загрязнений является функцией  четырех групп переменных: параметров (Мc ) соска, параметров (Мщу ) щеточного устройства, режимов (Мро ) очистки, параметров (Мз ) загрязнения, которую можно представить в виде:

Кэ = { Мc , Мщу , Мро , Мз  }

При этом:

Мc= { Lc , dc , Ec , К cф , К cн }

где: Lc – длина соска, мм; dc – диаметр соска, мм; Ec   – модуль упругости соска, кгс/мм2;    К cф – коэффициент, учитывающий форму соска; К cн – коэффициент, учитывающий шероховатость и неровности (складки)  на поверхности  соска;

Мщу = { Дщ , lв , dв , nn , Вв , Nпр , ω,  Qж  , Кщк , Kву }

где  Дщ – диаметр щетки, мм; lв – длина ворса, мм; dв – диаметр ворса щетки, мм; nn – количество ворсинок в пучке, шт;  Вв – модуль относительной жесткости пучка ворсинок, кгс∙см; Nпр – мощность привода щеточного устройства, Вт; ω – угловая  скорость вращения щетки, рад/с. Qж – расход моющей жидкости, подаваемой на щетку, л/мин; Кщк – коэффициент капиллярности пучков ворса щеток; Kву     – коэффициент влагоудержания щеток;

Мро = { t c , Роу ,  tcо, υщл , Кщи , Кпб }

где   tc – продолжительность  очистки   поверхности соска, с; Роу – окружное усилие, Н;  tcо –продолжительность  очистки   основания соска, с; υщл – линейная скорость щетки, см/с;  Кщи – коэффициент интенсивности механических воздействий пучков ворса на единицу длины соска;  Кпб – коэффициент, учитывающий  расположение  пучков ворса на барабане щетки;

Мз = { mз , К зм , К за ,  К зп }

где  mз  – мacca загрязнения, г; К зм – коэффициент, учитывающий физико–механические свойства материала загрязнения;  Кза – коэффициент, учитывающий агрегативное состояние  материала загрязнения; К зп – коэффициент, учитывающий площадь загрязнения соска.

В общем виде процесс преддоильной подготовки  вымени коров к доению можно описать множеством параметров Мкэ, влияющих на эффективность очистки сосков от загрязнений:

Кэ = { Lc , dc , Ec , К cф , К cн , Дщ , lв , dв , nn , Вв , Nпр , ω,  Qж  , Кщк , Kву , t c , Роу , tcо, υщл , Кщи , Кпб , mз , К зм , К за ,  К зп }

Теоретическое обоснование параметров щеточного устройства основывается на предположении, что загрязнение в процессе очистки переходит из твердой фазы в жидкую. Мы рассматриваем от самого сложного случая загрязнения к более простому. Т.е. практически все случаи. При этом пучок ворса, воздействующий на сосок, может содержать воду, поданную на него через форсунку.

Процесс очистки участка загрязнения происходит при многократном воздействии увлажненных щеток в 4 этапа.

1 этап. При вращении щеточного устройства, происходит удар пучков ворса с увлажненными ворсинками по загрязнению, т.е. частичное его механическое разрушение.

2 этап. При взаимодействии пучков ворсинок с загрязненной поверхностью соска происходит их расширение у свободного конца и вода перетекает от ворса в материал загрязнения, разжижая его. При достаточной влажности загрязнения происходит волочение загрязнения к точке выхода ворса из зацепления. При этом часть жидкого загрязнения стекает вниз, чему так же способствуют  силы гравитации.

3 этап. В точке выхода ворса из зацепления происходит распрямление изогнутой ворсинки, при этом другая часть загрязнения отбрасывается от соска за счет резкого увеличения окружной скорости концов упругого ворса.

4 этап. Стряхивание загрязнений с щетки за счет последующих затухающих колебательных движений упругого ворса.

Выбор ворса щетки

Щетки, используемые во многих отраслях народного хозяйства, используют ворс различных видов:

1. Ворс животного происхождения (свиной, конский, коровий и др).

2. Ворс растительного происхождения (бамбук, сорго, мексиканская трава и др.)

3. Искусственный ворс (капрон, нейлон, хлорин, дедерон, полиуретан и др.)

4. Металлическая проволока

Используя известные данные о физико-механических свойствах материалов ворса щеток, можно сделать вывод о том, что для преддоильной очистки сосков вымени коров от загрязнений наибольший интерес представляет искусственный ворс. Он обладает высокой прочностью, эластичен, может работать в широком диапазоне температур и влажности, устойчив к химическому воздействию от загрязнений [4, 43, 31].

При выборе материала ворса и его размеров необходимо учитывать следующие основные показатели:

1. Жесткость, определяющая степень воздействия ворса на поверхность соска и вымени коровы.

2. Способность смачиваться водой и переносить влагу на сосок.

3. Износоустойчивость т.е. срок службы до критического истирания ворса.

4. Способность противостоять многократному изгибу.

5. Коэффициент трения относительно очищаемой поверхности.

6. Стабильность физико-механических свойств с учетом условий эксплуатации на молочной ферме.

7. Широкий диапазон условий эксплуатации: температура,  влажность, химически агрессивная среда,  различные материалы загрязнений соска

Устройство представляет собой пару цилиндрических барабанов с закрепленными в них одним концом   ворсинками малой жесткости. Щетки, двигаясь вдоль соска,  обжимают его с двух сторон. Скорость скольжения концов ворса по поверхности деформируемого соска значительно меняется. В середине рабочей зоны она  снижается, т.к. происходит изгибание ворсинок, а при выходе происходит ее резкое возрастание, что способствует удалению загрязнений с соска и ворса щеток. Кроме того, после выхода ворса из зацепления с соском, происходит колебание ворсинок, что также способствует  очистке ворса от загрязнений.

Принимаем, что очистка соска от загрязнений осуществляется пучком ворса, жесткость Вп которого может быть связана с жесткостью отдельной ворсинки выражением

Вп =  Кп Е J nп ,                                              (2.1)

где Кп – коэффициент, < 1,0;  E – модуль  упругости  материала ворса,    кг/см2,  J – момент инерции поперечного сечения ворса, см4, nn – число ворсинок в пучке.

Если в зоне контакта ворса с соском находится несколько пучков nпп, то их жесткость Впп суммируется

Впп =  Кп Е J nп nпп.                                       (2.2)

Следует учитывать, что отдельно взятая ворсинка, обычно круглого  или квадратного сечения, не может удалить какое либо значимое количество жидкого или твердого загрязнения с поверхности соска вымени коровы. Для этого ворсинки должны быть собраны в пучок, образуя "скребок" или "веник". Поэтому предложено рассматривать обобщенный упругий элемент щеточного устройства, представляя его как стержень малой жесткости в форме тонкой полоски. В настоящей работе расчеты ворса, как упругого элемента,  не представлены, т.к. они достаточно полно излагаются в классической литературе, в частности, Попов Е.П. «Теория и расчет гибких упругих стержней» [78].

Опорные реакции силы и моменты при больших перемещениях и изгибе ворса будут зависеть от значения этих перемещений. При работе цилиндрического щеточного устройства с поверхностью соска следует учитывать то, что при изгибе ворса происходит перемещение вектора внешних сил и моментов. Угол направления действий изгибающей  силы, прикладываемой к концу  ворса щеток при его изгибе из за собственной деформации и деформации соска, приближен к следящему,  т.е. можно допустить, что в процессе изгиба вектор сил сохраняет угол 90 градусов к касательной упругой линии на незакрепленном конце полоски ворса.

Работа пучка ворса при ударе о частицу загрязнения соска вымени коровы.

Рассмотрим процесс  разрушения частицы загрязнения, располагающейся  на поверхности соска при ударе о него пучка ворса,   принимая за основу закон П.А. Ребиндера, который считаем необходимым дополнить работой, затрачиваемой на  формоизменение соска [66].  При этом суммарные затраты работы можно представить в виде:

АI=АV+АS+АVC,					(2.3)

где – АV - работа, затрачиваемая на деформацию загрязнения;

АS – работа, затрачиваемая на измельчение загрязнения;

АVC – работа, затрачиваемая на формоизменение соска вымени коровы.

В соответствии с законом В.Л. Кирпичева - Ф.Кика работа на деформацию частицы загрязнения можно представить в виде [66]:

АV=CV3lgλ33, 	Дж/кг				(2.4)

где СV3 – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность удельной работы, Дж/кг;   λ33 – число полученных частиц.

Показатель степени 3 при λ3 – характеризует зависимость затрат энергии от отношения объемов исходного куска и деформированного.

Работа, затрачиваемая на измельчение частицы загрязнения и образование новых поверхностей в соответствии с законом П. Риттингера, прямо пропорциональна площади вновь образованной поверхности

АS=К3λз-1D3∙ρ  ,	Дж/кг				(2.5)

где К3 – коэффициент пропорциональности;

D3 – сторона условного куба загрязнения, м;

ρ – плотность материала загрязнения, кг/м3

λ – степень измельчения материала загрязнения

Работу, затрачиваемую на формоизменение соска, также используя закон В.Л. Кирпичева - Ф.Кика, можно представить в виде:

Аvc= Cvc∙lgλc3,   Дж/кг				(2.6)

где показатель степени при λ3 характеризует затраты энергии на объемное формоизменение  соска из исходного состояния в сжатое.

Таким образом полные затраты работы пучка ворса могут быть представлены в виде

А I= Кпр [Cv3∙lgλз3+Ksλ3-1D3∙ρ+Cvc∙lgλc3 ],		(2.7)

где Кпр – коэффициент процесса, характеризующий влияние других неучтенных факторов, которые имеют место: свойства загрязнения (влажность, вязкость и др.), упругие свойства соска, конструктивные особенности щеточного устройства.

Kпр – коэффициент процесса определяется экспериментально.

Последнюю формулу можно упростить, представив ее в виде

А I=C1∙lgλ33+C2λ3-1+C3∙lgλс3 ,		(2.8)

Это выражение дает возможность определить экспериментально значения коэффициентов С1, С2, С3, при сравнительной оценке щеточных устройств с различными параметрами или выборе рациональных режимов их работы.

Для определения частных закономерностей воздействия ворса щеток на сосок вымени коровы применяются аналитические выражения, полученные Вальщиковым Ю.Н [31].  Они позволяют  определить координаты концов ворсинки при их движении по поверхности деформируемой поверхности, в нашем случае соска с учетом, что кривая изогнутой оси ворсинки имеет параболический характер (рис.2.1.1). Координаты конца ворсинки определяются следующим образом:

y=ax2+bx+c						(2.9)

где  a=ctgφi+1xiR+Δli-ΔciRsinφi-xi  ;

b=R+Δlixi-xictgφi+(R+Δli-ci)Rsinφi-xi-cixi  ;							     (2.10)

li=12a2aRsinφi+b21+(2aRsinφi+b)2+12ln⁡(2aR2aRsinφi+b+1+2aRsinφi+b2-2axi+b21+(2axi+b)2+12ln2axi+b+1+(2axi+b)2  ;

с – постоянная уравнения, учитывающая особенности технологического процесса, R – радиус барабана, li – расстояние от барабана до кончика изгибающейся ворсинки, ∆li = lв–li , φi – угол, отклонения конца ворсинки  от оси 0Y.

Решение этих уравнений возможно выполнить на ПК, используя метод последовательных приближений.

Рисунок 2.1.1 – Определение координат концов ворсинки при их движении по поверхности деформируемого соска

При расчетах щеточного устройства следует учитывать колебания ворса при выходе из контакта с соском.  При движении ворса щетки вдоль соска скорость скольжения ворса снижается из-за подгиба ворсинки. При выходе ворса из контакта с соском происходит резкое возрастание его скорости, что приводит к удалению частиц загрязнения от соска. Возникающие  далее  колебания ворса способствуют удалению загрязнения с ворса. Вальщиков Ю.Н. установил, что частота колебаний ворсинки  может определяться из выражения

f=12πEJgγS1.875l2,   Гц    	               	      (2.11)

где l – длина ворсинки, см, EJ – жесткость ворсинки на изгиб, γ – удельный вес материала ворсинки, г/см3  , S –  площадь поперечного сечения ворсинки, см2.

Период колебания ворса при этом составит

τ1=2π3,515γSl4EJg					(2.12)

При этом средняя скорость движения концов ворсинки Vср составит

Vср=4Аτ1   ,            			                        (2.13)

где A=2lΔφ.

Использование данных расчетов при проектировании щеточного устройства для очистки сосков вымени коров, позволяет определить рациональные параметры ворса щеток.

Определение скоростей вращения ворса щеток, не вызывающих  болевых ощущений у коровы.

Рисунок 2.1.2 – Схема взаимодействия щеток с соском вымени

Технологическая эффективность функционирования щеточного устройства зависит от конструктивных параметров щетки, физиологических размеров соска вымени и характера загрязнений сосков. К конструктивным параметрам щетки следует отнести диаметр вала щетки dб, ее длину lш , длину ворса  lв , материал ворса, диаметр ворсинки dв , количество nв ворса в пучке. К ( физиологическим) размерам соска относится длина lс  и диаметр соска dс, до взаимодействия со щеточным устройством, длина lсш и условный (фиктивный) диаметр dсш соска при взаимодействии со щеточным устройством, наличие складок на соске вымени nс и их размеры Sс. Загрязнения характеризуются площадью S3 , толщиной t3 , влажностью W3 , сцепляемой  (липкостью) F3 частиц загрязнений с соском и друг с другом F3д.

Кроме приведенных параметров и характеристик необходимо учитывать специальные требования к работе щеточных устройств:

- Подготовка коровы к доению (очистка, массаж, мойка и высушивание сосков) по физиологическим требованиям должна происходить достаточно быстро, т. е  в течение до 40…50с.

- Воздействие ворса не должно травмировать эпидермис кожи соска.

Рассмотрим взаимодействие щеток с соском вымени (рис. 2.1.2). Первые болевые ощущения у коровы могут возникнуть в точке 0 позиционирования  манипулятора (позиция I) при включении во вращательное движение щеток , т.е. в момент касания ворсинок о сосок вымени в точках К1 и К2 . Поэтому для предотвращения болевых ощущений , необходимо определить с какой  скоростью можно воздействовать на сосок. Но с другой стороны скорость воздействия щеток на загрязненную поверхность соска должна быть достаточной для удаления частиц  загрязнений.

Рассмотрим треугольник О1О2О3  (рис. 2.1.2).

Предполагая что ось OY проходит по продольной оси соска можно считать, что треугольник О1О2О3 равнобедренный. Следовательно

О1О3=О2О3=Lв+dб2+dc2 О1О2≈dб+2lв, 			(2.14)

где

lв – длинна  ворса, м

dб– диаметр вала щетки, м

dс– диаметр соска, м.

Определим окружную скорость ворсинки в точках контакта К1и К2:

ϑк1=ω(lв + dб2) ,					 (2.15)

ϑк2=ω’(lв + dб2) , 					 (2.16)

где ω, ω' – угловая скорость соответственно левой и правой щеток.

С учетом скорости поступательного движения манипулятора  ϑм будет иметь: в  векторной форме:

ϑаб1=|ϑк|2+|ϑм|2=ω2 (lв+dб2)2  +ϑм2 ,        		  (2.17)

ϑаб2=ϑ2к2+ϑм2=(ω')2(lв+dб2)2+ϑм2  ,

Для упрощения записи будем рассматривать только левую щетку,  поскольку уравнения (2.17) для правой щетки отличаются только значениями в ω и  ω'.

Поступательная скорость ϑм манипулятора зависит от времени tn подготовки коровы к доенью.

tn=t1+t2+t3+t4=4lс1    ϑм1 +4lс2  ϑм2 + 4lс3ϑм3 + 4jс4ϑм4, 			(2.18)

где t1, t2, t3, t4– время подготовки (очистка, массаж, мойка и высушивание) соответственно первого, второго, третьего, четвертого сосков; ϑм1, ϑм2,ϑм3,ϑм4– поступательная скорость манипулятора при очистке, массаже, мойки и высушивания соответственно для первого , второго, третьего, и четвертого сосков .

Далее предположим, что   ϑм1 ≈ ϑм2 ≈ϑм3 ≈ϑм4 ≈ ϑм

Следовательно, (2.18) примет вид    tn ≈ 4(Lc1+Lc2+Lc3+Lc4)ϑм		 (2.19)

Если с некоторым приближением принять, что Lc1 ≈ Lc2 ≈ Lc3 ≈ Lc4 ≈ Lc ≈ Lcш, то выражение (2.19) перепишется

tn ≈ 16Lcϑм 						(2.20)

Определив ϑм из (2.20) и подставив в (2.17), получим

ϑаб=ω2(lв+dб2)2+(16Lctn )2, м/с			 (2.21)

Поступательная скорость манипулятора  ϑм=16Lctn  ограничена физиологическими требованиями по времени подготовки коровы к  доению и имеет вполне конкретные значения. Поэтому,  вынося значение  ϑм , из  под квадратного  корня  выражение  (2.21), будем  иметь:

ϑаб=16lctn λ12+1				 (2.22)

где λ1=ω(lв+ dб2 )tn16lс – кинематический параметр режима работы щеточного устройства.

Аналогично рассмотрев (см. рис. 2.1.2) взаимодействие щеток с соском вымени в (позиции II) в точках  K1'и K2'      будем иметь

ϑабд=16lctn λ22±1 					 (2.23)

где λ2=ω(lв+dб 2  - dсш2)tn16lс – кинематический параметр режима работы щеточного устройства при деформации формоизменения соска и  деформации ворса;

dсш – условный (фиктивный) диаметр соска при взаимодействии со щеточным устройством.

Анализ полученных  выражений (2.22) и (2.23) показывает, что базовое положение в этой части анализа работы щеточного очистителя можно определить нижеследующими критериями:

- Абсолютная скорость ворсинок ϑаб в точке 0 позицирование манипулятора (позиция I) больше, чем абсолютная скорость ϑабд (позиция II) при деформации  формоизменения  соска, деформации ворсинок и ω=const;

- Если ϑаб ≤  [ϑдоп] (где [ϑдоп]  – допустимая абсолютная скорость ворсинок, при которой болевые ощущения у коровы не возникают, то численное значение величины ϑабд может быть существенно увеличено,  т.е. ϑабд ≤ [ϑдоп];

- Увеличение ϑабд  возможно за счет увеличения угловых скоростей ω и ω'1 соответственно для левого и правого щеток (конструктивно целесообразно).

- Кинематические параметры режима работы щеточного устройства λ1 и λ2 величины переменные и зависят от угла поворота щеток, диаметра dш вала щетки, длины ворса lв и физиологических размеров соска до и во время взаимодействия со щетками (аналитическое  определение λ1 и λ2 достаточно трудоемко и может быть предложено их экспериментальное обоснование). Тем не  менее  анализируя выражения

λ1=ω(lв+ dб2 )tn16lс 	и 	λ2=ω(lв+dб 2  - dсш2)tn16lс

следует заметить, что,

∆λ= λ1-  λ2 =  dсш tn32lс		т.е.	λ1  >  λ2).

Процесс взаимодействия ворса с очищаемой поверхностью соска вымени.

Процесс взаимодействия ворса с очищаемой поверхностью достаточно сложный, его аналитическое описание нашло отражение в работах [4, 31, 43, 18, 25, 26, 21, 58]. Анализ этих работ показал, что указанный процесс сводится к обоснованию диаметра ворсинки, критической силы сопротивления изгибу одного ворса щетки при взаимодействии с обрабатываемой недеформированной поверхностью и т.д.

Рассмотрим процесс взаимодействия щеток с загрязненной поверхностью соска вымени с другой точки зрения.

Очевидно, что действие щеток на сосок сопровождается ударами пучков ворса, приводящим к деформациям загрязненной поверхности  (соска), волочению по ней ворсинками частиц загрязнений и отбрасыванию их. Тогда полное окружное усилие  P  на пучках ворса щетки складывается из силы P1  на удар и силы P2 на волочение и отбрасывание частиц загрязнений, т.е.

P=P1 +P2	, Н					(2.24)

Силу P1, потребную на удар, можно определить из условия равенства импульса силы P1 изменению количества  движения загрязнённой  массы (частица  почвы, грунта, навоза и т.д. ), т. е.

P1∆t = m3(ϑ2 ˗  ϑ1) 				(2.25)

где ∆t – время удара, с;

m3– масса загрязняющих частиц, по которым наносятся удары,  кг;

ϑ1– скорость движения частиц массы в начале удара, м/с.

ϑ2– скорость массы в конце удара, м/с;

Поскольку  ϑ1=0, а  ϑ2  меньше абсолютной окружной скорости щеток, то с некоторым приближением  приняв  ϑ2=αϑаб, выражение ( 2.25) можно записать

P1= m3α∆t ϑоб,						 (2.26)

где  α– коэффициент пропорциональности

Сила P2  учитывает сопротивление на деформацию частиц  загрязнений соска, сопротивление на волочение ворсинок, разрушения связей между частицами загрязнений и  поверхностью соска, а так же между загрязняющими частицами и ряда других факторов.

Эффект подачи моющей жидкости на поверхность соска с загрязненным участком представим трехэтапным процессом ( рис. 2.1.3).

Рисунок 2.1.3 – схема взаимодействия пучка ворса и загрязненных частиц с поверхностью соска вымени при отрыве: а) начальное состояние, б) появление опережающей трещины и разлом при воздействии пучков ворса и подаче моющей жидкости, в) после прохода пучков ворса.

Под воздействием пучка ворса (см. рис 2.1.2, положение щеток в позиции II) загрязнение из начального состояния (см.рис. 2.1.3 а) в результате деформации  формоизменения  соска переходит в состояние, показанные  на рис.2.1.3б. На загрязняющую поверхность действует давление сжатия со стороны пучка ворса, а в тоже время за счет  упругих  свойств сосок прогибается. В результате в загрязненной массе формируется опережающая трещина и в последующем разлом. Причем нижняя часть загрязняющей массы, контактирующая с поверхностью соска, частично отрывается. Это происходит вследствие того, что  сцепляемость  загрязняющих частиц между собой F3д существенно больше, чем  сцепляемость  F3 между загрязняющими частицами и поверхностью соска, т.е.   F3д >F3.   Последнее вызвано тем, что частицы загрязнений в результате нахождения на соске переориентируются, коагулируются вследствие  температурного градиента  (по схеме "сосок – загрязнение – атмосферный воздух").  При подаче моющей жидкости этот разлом заполняется ею. После прохода пучка ворса и при движении щетки вверх по соску трещина у его поверхности смыкается (рис. 2.1.3в ). В результате моющая жидкость начинает отрывать массу загрязняющих частиц от поверхности соска, а при последующем воздействии, т.е.  движении щетки вниз загрязняющая масса отбрасывается.

Случай, когда сцепляемость  загрязняющих частиц  между собой F3д существенно  меньше, чем сцепляемость  F3 между загрязняющими частицами и поверхностью соска, т.е. F3д < F3,  показан на схеме (рис. 2.1.4),  взаимодействия пучка ворса с загрязняющей массой.

Рисунок 2.1.4 Схема взаимодействия пучка ворса с загрязняющей массой при F3д < F3

В этом случае при движении пучка ворса по загрязненной массе на  ее поверхности происходит деформация и разрушение частиц загрязнений за счет сил трения волочения ворсинок  (рис. 2.1.4а). Этому процессу способствует подача моющей жидкости, разжижающей загрязняющую массу и тем самым облегчающей их разрушение.

Кроме того при  выходе ворсинок из контакта с поверхностью соска  ( см. рис. 2.1.4 б) абсолютная скорость  ϑаб  резко возрастает вследствие выпрямления ворсинок, что способствует отрыву частиц загрязнений от массива.

Возможен так же случай, приведенный на рис. 2.1.5.

Рисунок 2.1.5 Схема взаимодействия пучка ворса и загрязнения, расположенного на складке соска вымени.

Наличие складок на соске вымени способствует загрязняющей массе закрепиться с существенно большей  cцепляемостью  (рис.2.1.5 а). Без подачи моющей жидкости удаление такого типа загрязнения весьма затруднительно.  Под действием силы давления пучков ворсинок происходит формоизменение в целом соска, он удлиняется, складка стремится выпрямиться  и локальная загрязняющая масса освобождается, а моющая жидкость заполняет образовавшиеся пространство (рис. 2.1.5 б). При последующем воздействии пучка ворса загрязняющая масса отбрасывается. Аналитическое определение силы P2 для выше рассмотренных случаев достаточно сложно. Кроме того, учесть все факторы, частично приведенные нами на схемах (рис. 2.1.3,2.1.4 и 2.1.5) весьма затруднительно.

Учитывая изложенное,  считаем целесообразным применение положения В.П. Горячкина [36, 37, 38, 39, 40] о пропорциональности силы P2 полному окружному усилию P, т.е.

P2 = ƒP,						(2.27)

где ƒ – коэффициент пропорциональности или коэффициент перетирания загрязнений. Далее, подставляя  P1 и P2 в выражение (2.24), получаем:(2.17),  будем иметь:

P =m3  αϑаб∆t (1-ƒ),						(2.28)

Если умножить обе части равенства (2.28) на окружную скорость щетки, можно перейти к определению мощности, потребной на удаление загрязнений.

Νi =  m3αϑаб ϑ∆t (1-ƒ) , Вт					 (2.29)

N0= i=1nΝi, Вт					(2.30)

Размещение пучков ворса на барабане щетки

Как было отмечено выше, воздействие ворса щеток на сосок коровы может быть как позитивным,  т.е. необходимым для удаления загрязнений, так и негативным, вызывающим повреждение эпидермиса кожи соска, служащего барьером для патогенов, и болевые ощущения.

Степень воздействия щеток на сосок зависит  от  интенсивности механических воздействий пучков ворса щетки  на единицу длины соска.

Интенсивность воздействий щеток на сосок зависит от окружной скорости  щетки  (υк), линейной скорости (υм ) вертикального перемещения щеточного устройства вдоль соска частоты вращения щеток (nщ),  количества пучков ворса по окружности щеток (Z0)   и  направления его движения – вверх или вниз.

Интенсивность механических воздействий щеток Кщи  на сосок  можно представить как отношение окружной скорости  щетки  (υк) к линейной скорости (υм) вертикального перемещения щеточного устройства вдоль соска. Учитывая, что при  движении щеток вверх вдоль соска абсолютная скорость в зоне контакта c соском ниже чем  при движении щеток вниз, т.к. она    складывается из окружной скорости концов пучков ворса и линейной скорости щетки,    то можно записать

Кщи=υк±υмυм, 					(2.31)

С учетом параметров устройства и режимов очистки

Кщи =   πn60  dб2  +  lв   tc +Lc  Lc 	,			(2.32)

Так как линейная скорость (υм) щетки значительно меньше окружной скорости (υк)  и составляет 1,5…4,0 %,  в приближенных расчетах абсолютную  скорость допустимо принимать равной окружной скорости.

За один оборот,  щетка столько раз воздействует на сосок, сколько пучков ворса размещено на ее окружности. Их количество зависит от шага пучков (ащ), который равен расстоянию (мм) между осями кончиков двух смежных пучков ворса. За время одного оборота щетка переместиться на расстояние (∆Lс), которое  является подачей на один оборот

∆Lс= υм/1000 nщ  ,         мм 			(2.33)

Так как длина окружности щетки равна   π Dщ , то при шаге ащ число пучков ворса можно определить из выражения

Z0= πdб2+lващ,					(2.34)

Важным параметром интенсивности воздействия щетки на сосок животного является подача на один пучок ворса ∆Lп , соответствующая повороту щетки на один угловой шаг пучков ворса щетки. Подача  на один пучок ∆Lп, показывает величину перемещения центра щетки (манипулятора)  за время ее поворота на угол, соответствующий одному шагу ащ. Кроме того подача на один пучок ворса показывает, через какое расстояние (шаг) будет наноситься очередной удар пучком ворса по эпидермису кожи соска.

Подача на пучок ворса ∆Lп, связана с подачей на оборот ∆Lс следующими зависимостями

∆Ln=∆LcZ0=1000υмnщZ0,      мм			(2.35)

Эмпирически установлено, что для применяемой жесткости пучков ворса  ∆Lп  должен находится в пределах 2,0–3,0 уд/мм.

Щеточное устройство, воздействуя на загрязнения соска не должно оставлять пропусков, повреждать соски и забиваться загрязнениями. Эффективной очистке и равномерному воздействию на сосок должна способствовать такая расстановка пучков ворса, при которой не остаются нетронутые полоски и не получаются перекрытия в момент их ударов о сосок, во время волочения и в момент отбрасывания загрязнения. При этом следует учитывать последующую необходимость захвата, накопления и переноса воды за счет реализации капиллярного эффекта.

Рисунок 2.1.6. Размещение пучков ворса на барабане

где а, б, в - расположение пучков, соответственно, при ударе ворса о сосок, при движении по соску, при отбрасывании загрязнений. Где 𝛾в – угол отклонения ворса.

Шаг пучков bП ворса по длине барабана можно представить в виде

bП=dп+2∆b=dп+2lв∙tgγ,  мм 		(2.36)

bП=dп+2lв∙tgγ,  мм

Очевидно, что жесткость пучка по сечению не одинакова. В центре плотность ворсинок и, следовательно,   жесткость выше, а к периферии она снижается. Поэтому, с целью более равномерного воздействия щетки на поверхность соска целесообразно расстановку пучков на барабане по рядам сделать со сдвигом на полшага, так как показано на рисунке 2.1.7.

Рисунок 2.1.7. Поле пучков ворса щетки

Шаг пучков по окружности развертки барабана  aб определяется из условия

πДщащ=πdбаб

Отсюда

аб=ащdбДщ,     мм

Подставляя  ащ из выражения  (2.34)    шаг пучков ворса через параметры щетки можно выразить следующим образом

аб=πdб2+lв∙dбZ0Дщ,     мм			 (2.37)

При изготовлении барабана щетки отверстия для размещения пучков ворса следует высверливать по его  окружности через угол φщ, равный

φщ=З600Z0 ,   рад

Увлажнение щеток.

Эффективность очистки сосков во многом определяется эффективностью функционирования устройства подачи воды к обрабатываемым зонам. Для этого необходимо, чтобы пучок ворса обладал капиллярными свойствами, обеспечивая впитывание воды, подаваемой от форсунки и перенос ее на загрязнение. При этом отдача воды происходит за счет снижения капиллярных сил деформируемого пучка ворса, центробежной силы, контактного переноса на сосок, а часть воды вместе с загрязнением удаляется при резком распрямлении ворса.

Высота поднятия h жидкости в капиллярной полости, образуемой между ворсинками  щетки определяется (из уравнения Жюрена) уравновешиванием лапласового и гидростатического давлений и должна равняться длине ворса. Принимаем допущения, что первоначальный объем воды в капиллярах из параллельных ворсинок при равномерном расхождении в конусную форму сохраняется без изменения до начала изгиба пучка ворса.

Рисунок 2.1.8 К расчету площади сечения капилляра

Площадь сечения капилляра Sкап определяется из выражения (рис. 2.1.8)

Sкап =dв2 - πdв24,

или					 Sкап =0,215dв2					  (2.38)

Объем жидкости Vпп, впитываемый щеткой содержащей nп   пучков ворса, будет равен

Vпп=   nп nк   0,215dв2lв ,         см3		(2.39)

где nк – количество капилляров в пучке ворса.

Минимальная продолжительность времени  tвмин , необходимого для подачи жидкости равна времени одного полного оборота барабана щетки:

tвмин  = 60/ω,   с						(2.40)

Диапазон продолжительности времени  tвп  подачи жидкости составляет от 0,15… 1с.

Форсунка должна обеспечивать расход жидкости с учетом, что только ее часть будет впитана и удержана пучками ворса

QUOTE  Qж    =  KвуVпп  /tвп    , м3/мин				(2.41)

где Kву     – коэффициент влагоудержания щеток.

Kву    =   Vпп  /Vф , 						(2.42)

где Vф  – объем жидкости, поданный форсункой на щетку  за время tвп .

Понятно, что чем рациональнее используется моющая жидкость, тем выше коэффициент Kву. Данный коэффициент зависит от  параметров форсунки, скорости распыляемой жидкости и ее дисперсности,  режимов работы щеток и их параметров. Эмпирически установлено, Kву =  1,5…2,5.

В расчетах возможно использовать Кщк – коэффициент капиллярности ворса щеток, равный отношению объема Vпп удержанной жидкости к суммарному объему Vпв  пучков  ворса:

Кщк  = Vпп / Vпв  , 						(2.43)

Данный коэффициент через параметры  пучков ворса, можно представить в виде

Кщк  =   4 Vпп / nп nвп  π d2в lв  . 			(2.44)

Рисунок 2.1.9. Расчетная схема.bщ – ширина щетки, Hф – высота расположение форсунки, αф – половинный угол факела распыливания по диаметру щетки, βф – половинный угол распыливания по ширине щетки, γф – угол расположения форсунки.

Местоположение форсунки выбирается с учетом того, чтобы она не касалась вымени коровы, поэтому необходимо ее разместить снизу и, кроме того, она должна находиться вне зоны А траектории полета отделенных частиц загрязнений (рис.2.1.9). Последняя определяется экспериментально. Половинный угол допуска отклонения факела распыливания по диаметру щетки.

αФ=arctg0.865 KdфDщHФ,  град ,			 (2.45)

где  Кdф = 0,7  коэффициент, учитывающий сектор распыла факела по диаметру щетки.

Половинный угол распыливания по ширине щетки

βФ=arctgKbфbщ2Нф-Dщ,   град ,			(2.46)

где  Кbф = 1,05  коэффициент,  учитывающий сектор распыла факела по ширине щетки.

Полученные выражения для  факела распыливания позволяют получить параметры углов комбинированной форсунки. Форсунка образована размещением друг за другом конически сходящимся насадком (зона а) и расходящимся соплом (зона б). Такой распылитель, с поступающей от насоса струей воды, обеспечивает формирование из нее мелкодисперсного капельного низконапорного факела с угловыми размерами 2αФи 2βФ.

Диаметр выходного отверстия форсунки dф  можно рассчитать из формулы технологически потребного расхода жидкости Q в сечении 2-2.(рис. 2.1.10)

Qж=Sф2∙Ʋ2=πdф24∙Ʋ1, 	м3/мин 		(2.47)

где Ʋ2 – скорость потока жидкости, м/с

откуда

dф=4QπƲ2,						 (2.48)

Скорость  Ʋ движения потока жидкости в сечении 2-2  находится по формуле:

Ʋ2=2ghст,					 (2.49)

где g – 9.81 м/с2, а hст – пьезометрическая высота, м.

Определим давление жидкости в трубопроводе. Для этого запишем уравнение Бернулли для сечений 1-1 и 2-2 (рис. 2.1.10).

Р1 ρg+Ʋ122g=P2ρg+Ʋ222g , 					(2.50)

откуда:

P1= ρgƲ22-Ʋ122g, 					(2.51)

где P2 = 0, так как P2=Pатм, ρ – плотность жидкости кг/м3

Скорость жидкости Ʋ в сечении 1-1  находим из выражения:

Qж=Sф1∙Ʋ2=πdт24Ʋ2, 					(2.52)

откуда Ʋ1=4Qπdт2,

где dт2 – диаметр трубопровода в сечении 1-1.

Рисунок 2.1.10 Принципиальная схема форсунки:

I – общая схема, II – схема для экспериментальной установки с пьезометрами

Таким образом, основные параметры форсунки определяются нижеследующим образом.

Диаметр форсунки:

dф=4Qжπ2ghст=1,27 Qж1,4ghст=0,9 Qжghст=0,95Qжghст ;		 (2.53)

Давление в подающем трубопроводе:

P2= ρg4Qπdт - 2ghст 2g=ρ1.27Qжdт - 2ghст 2g=ρ0,635Qжdт-ghст.	 (2.54)

При допущениях постоянства модуля упругости, формы и шероховатости соска, линейной и угловой скоростей щеток и  жесткости ворса, влагоудержания пучка ворса, подачи моющей жидкости на щетки,  однородности физико-механических, адгезионных и когезионных свойств загрязнения на соске разработанный алгоритм функционирования и совокупность системы уравнений 2.1…2.54 представляют собой математическую модель, устанавливающую зависимости параметров загрязненного соска и  конструктивно-режимных параметров устройства.

Полученные зависимости позволяют  определить технические требования и рациональные конструктивно-режимные параметры, обеспечивающие повышение эффективности очистки сосков вымени коров от загрязнений.

3. Методика И экспериментальная УСТАНОВКа

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ исследований

3.1 Программа экспериментальных исследований  устройства

для преддоильной очистки сосков вымени коров.

Программа экспериментальных исследований включает:

1. Выбор материала образца искусственного соска.

2. Определение крутящего момента привода щеточного устройства.

3. Определение силы упругости пучков ворса, воздействующих на сосок,    при повороте барабана щеточного устройства.

4. Определение частоты вращения сухих и увлажненных щеток в зависимости от давления питания пневмомотора при различной площади поперечного сечения соска.

5. Определение окружного усилия, создаваемого ворсом щеток.

6. Определение способности ворса щеток впитывать  моющую жидкость и  расходной характеристики форсунки.

7. Определение количества загрязнения, переносимого с соска на ворс щеток.

8. Определение эффективности очистки  сосков.

9. Определение чистоты выдаиваемого молока при применении   базового и разработанного устройства.

10. Определение бактериальной обсемененности сосков вымени коров, ворса щеток и молока.

11. Методика определения продолжительности времени отсутствия молока после подсоединения доильного стакана и сбоев при их подключении, как показателей болевых воздействий на сосок разработанным щеточным устройством.

12. Исследование параметров устройства очистки методом планирования эксперимента.

3.2. Экспериментальная установка для исследования устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров.

Для проведения исследований  создан специализированный стенд на базе стендов  FR 1110 и FR1130 компании ФЕСТО (рис. 3.1.1). В его состав входит:  установка для очистки сосков вымени коров с щеточным устройством – 1, тензодатчики – 2 с операционным усилителем – 3 и мультиметром – 4, датчик частоты вращения оптический с регистратором – 5, весы электронные лабораторные VIBRA серии HT–220CE с НПВ – 220г и дискретностью – 0,0001г. – 6, весы электронные настольные марки ВТН–10 класса точности 0,02 – 7, образцы щеток – 8, электрический генератор горячего воздуха ЭТВ2/220 – 9, компрессор с блоком воздухоподготовки – 10, образцовые манометры – 11, набор образцов искусственных сосков – 12,  а также печь муфельная учебная ПМ–10, регулятор температуры 2ТРМ–1, счетчик расхода воздуха.

Рисунок 3.1.1 – Стенд для проведения экспериментальных исследований

Было разработано  устройство для формирования заданного угла поворота щетки (рис. 3.1.2).

Рисунок 3.1.2 – Устройство для формирования заданного угла поворота щетки

3.3. Методика  проведения экспериментальных исследований устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров.

Методика выбора материала образца искусственного соска.

Методика выбора материала образца искусственного соска, основана на  измерении способности материалов впитывать влагу и силы трения, создаваемой ворсом вращающихся щеток с  различным влагосодержанием  (сухих и увлажненных 30,0 г воды) на соске коровы и искусственных сосках, выполненных из резины, дерева, кожи натуральной с глянцевой  и замшевой поверхностями, оргстекла (рис.3.1.3). Образцы имеют длину 10см и прямоугольную форму сечения, соответствующую площади сечения сжатого соска вымени коровы – 3 кв.см. При получении данных с сосков вымени коров щеточное устройство устанавливалось на платформу весов ВТН-10. В лаборатории   образцы искусственных сосков подвешивались к датчику весов. Способность  искусственного соска из дерева впитывать влагу в течение эксперимента определили путем его взвешивания на весах VIBRA.

Рисунок 3.1.3 – Образцы искусственных сосков

Методика определения  зависимости крутящего момента от давления питания пневматического привода щеточного устройства.

Целью исследования является определение крутящего момента пневмомотора. Методика основана на измерении силы, действующей  на силоизмерительное устройство.   Измерение усилия проводятся  в различных точках, удаленных от  оси вала щетки, а именно в месте крепления ворса, средней части и крайней точке ворса. Далее результаты измерения усредняются.   Для проведения опыта используется платформа весов ВТН-10. Установка выглядит следующим образом. Вал устройства для преддоильной очистки продляется резьбовой шпилькой. Барабан щетки выполняется таким образом, что бы при вращении вала, щетка по резьбе доходила до упора. В торце щетки имеется три точки для подсоединения тяги,  соединенной к весовой платформе. Эти точки соответствуют месту крепления ворса к барабану, средней части и крайней частей  ворса (рис. 3.1.4).  При достижении щетки упора она начинает вращаться, тем самым тянет за собой тягу, соединенную с  весовой платформой. После того, как показания установились, происходит их снятие.  Исследования проводятся  с использованием пневмомотора  привода щеточного устройства для преддоильной очистки сосков в диапазоне давления  от 100 до 250 кПа. Диаметр щетки составляет 60 мм, а длина ворса – 15 мм.

Рисунок 3.1.4 - Установка для определения зависимости крутящего момента от давления питания пневматического привода щеточного устройства

Методика определения силы упругости пучков ворса, воздействующих

на сосок, при повороте барабана щеточного устройства.

Целью исследования является определение усилия, создаваемым пучком ворса  при повороте барабана  на определенный угол. Принцип действия стенда основан на измерении  усилия пучка ворса щеток при его воздействии на весовую платформу ВТН-10.  Установка представлена на рисунке (рисунок 3.1.2).

На штатив прикреплен вращающийся барабан, с возможностью фиксации пучка ворса. На барабане имеется  шкала  с  ценой  деления угла поворота относительно вертикальной оси. Барабан возможно устанавливать на различной высоте от весовой платформы. Пучок ворса возможно фиксировать на различной длине относительно барабана.

Для проведения эксперимента было отобрано пять видов пучков с  различным диаметром и длиной ворса. Количество ворсин в пучке составляет 100 шт. Опыт проводили при длине ворса в пучке 18 мм на трех уровнях высоты от платформы до барабана – 5,10,15 мм.

В первом опыте исследовали  два  пучка с диаметром  ворса 0,34 мм, длиной 22 мм, с расстоянием от окружности барабана до весов 15 мм, при этом пучок № 1 содержал 100 ворсин, пучок № 2 содержал 50 ворсин.

Во втором опыте было исследовано два пучка диаметром  ворса 0,2 мм. Длина ворса первого пучка составляла  41 мм, а второго 18 мм.  Исследования  проведены  при удалении окружности барабана от весов на 15 и 10 мм.

В третьем опыте измеряли  усилие пучков с различным диаметром ворса в диапазоне от 0,14 до 0,34 мм,  при длине пучка 18 мм, на высоте окружности барабана от весовой платформы 5,10,15 мм.

Методика определения зависимости частоты вращения сухих и увлажняемых щеток от давления сжатого воздуха, подаваемого в пневмопривод,  при различной площади поперечного сечения  соска.

Целью исследования является установление зависимости частоты вращения щеточного устройства  от давления сжатого воздуха, подаваемого на пневмомотор. Исследования проводятся на сухих и увлажненных водой щетках без нагрузки и при нагрузке, создаваемой  искусственными сосками различного размера, выполненными из оргстекла. Диапазон давления от 100 кПа до 250 кПа. Для проведения исследований разработано устройство для преддоильной очистки сосков вымени коров с манипулятором с пневматическим приводом для перемещения щеток в горизонтальной и вертикальной плоскостях с заданной скоростью (Рис. 3.1.5).

Рисунок 3.1.5 – Устройство для преддоильной очистки сосков вымени коров с манипулятором

Методика определения окружного усилия, создаваемого ворсом щеток.

Целью исследования является установление  зависимости окружного усилия на ворсе сухих и увлажняемых вращающихся щетках при очистке соска в зависимости от его площади сечения. При этом искусственный сосок подвешивался на тензодатчик (рис. 3.1.6).

Рисунок 3.1.6 – Установка для определения окружного усилия, создаваемого ворсом щеток

Методика  исследований по определению способности ворса щеток впитывать моющую жидкость  и примерной расходной характеристики форсунки

Целью исследования является определение впитывающей способности ворса щеток и примерной расходной характеристики форсунки, подающую моющую жидкость. Методика основана на взвешивании сухих и мокрых щеток до и после опыта на весах  VIBRA.  Для проведения исследований применялись 7 щеток с  пучками ворса с различными размерами:  диаметр ворсинки, мм /длина ворса, мм/ количество ворсинок,  шт.   (0.4/30/50; 0.4/25/70; 0.4/20/60; 0.3/25/40; 0.2/50/70; 0.18/15/150; 0.15/40/160), выполненными  из различных полимерных и натуральных материалов. Программа исследований предусматривает: определение способности щеток впитывать воду за счет капиллярных сил в пучке из капроновой лески; определение способности ворса щеток удерживать воду в зависимости от ее количества подаваемого через форсунку; определение диапазона расходной характеристики форсунки.

Методика исследований по определению количества загрязнения, переносимого с соска  на ворс щеток.

Как показывают наблюдения работы щеточных устройств для очистки сосков вымени коров в реальных условиях эксплуатации в определенных случаях визуально наблюдаются загрязнения ворса щеток уже после очистки первого соска, после очистки последующих сосков размеры этих загрязнений увеличиваются, а после четвертого соска становятся весьма значительными (рис. 3.1.7).

Рисунок 3.1.7 – Установка для определения количества загрязнения переносимого с соска на ворс щеток

Т.е. щетки фактически перестают полноценно выполнять свои функции, и при этом выдаиваемое молоко оказывается сильно загрязненным. Целью исследований является установление причин, влияющих на впитывание щетками загрязнений и определение условий их устранения. Методика исследований основана на взвешивании щеток до и после опыта. Измерения проводятся при различном влагосодержании щеток, частоте вращения, материалах загрязнений. Увлажнение щеток осуществляется подачей через форсунку 30,0г воды.  Искусственный сосок, равномерно загрязняется в первом опыте 15,0г навоза влажностью 85%, во втором опыте 15,0г суглинистой почвы, влажностью 70%. Исследования проводятся при  частоте вращения щеток – 400 мин-1 и 170 мин-1.

Методика  исследований по определению эффективности очистки   сосков

Целью исследований является определение эффективности очистки  соска при различных материалах загрязнений и  влажности при использовании сухих, влажных и увлажняемых щеток, а также выработка рекомендаций по совершенствованию алгоритма управления очистки сосков. Методика  предусматривает точное измерение массы загрязнений на искусственном соске до и после очистки щеточным устройством. При этом в каждом опыте очистка соска повторялась три раза для того, чтобы оценить ее эффективность при многократной очистке. Для оценки эффективности очистки сосков вымени коров  используются показатели – коэффициент Кэон, характеризующий эффективность очистки соска, приведенный к начальному количеству загрязнения, а также коэффициент Кэоп,  характеризующий эффективность очистки, приведенный к единице площади соска. Оба коэффициента выражаются в процентах:

Кэон = 1- (mзн-mзо)/ mзн х 100,    				 (3.1)

где mзн и mзо – соответственно, начальное и остаточное количество загрязнения, г.

Кэоп = (1- m п-зо   /m п-з)х 100,				 (3.2)

где  mп-зо   и mп-з  - соответственно,  остаточное и начальное количество загрязнений на единицу площади соска, г/см2

Материалами загрязнений различной влажности для проведения исследований является навоз коровий (без подстилки), навоз с соломенной подстилкой (70% / 30%) и суглинок с выгульной площадки молочной фермы. Выбор данных материалов загрязнений проведен по результатам анализа загрязнений сосков вымени на 14 молочных фермах. Эти материалы на них являются основными. В соответствии с ранее принятой классификацией по агрегативному состоянию загрязнения, которое  определяется содержанием в нем влаги, для удобства анализа экспериментальных исследований будем придерживаться нижеследующей терминологии. Жидкое загрязнение - при влагосодержании выше 80%, пластично-вязкое загрязнение - при влагосодержании от 20% до 80%, твердое загрязнение - при влагосодержании менее 20%.

При проведении экспериментальных исследований  очистка проводилась сухими щетками, увлажненными предварительно щетками и увлажняемыми в процессе очистки щетками.

Принимаем, что сухими являются щетки, предварительно промытые водой, после чего  подсушенные с помощью встряхивания ворса вращающейся щетки о механическое препятствие в виде скребка в течение 3 мин и  обдува потоком  воздуха от теплогенератора.

Принимаем, что увлажненными являются щетки, впитавшие своим ворсом по 10,0 г воды,  распыленной на них через форсунки перед очисткой соска.

Принимаем, что увлажняемыми являются щетки, на которые в процессе очистки соска от загрязнения подается через форсунку 60,0 г воды в течение 8,0с.

Цикл очистки, включающий подъем и опускание вращающихся щеток вдоль соска, с рабочей длинной 100 мм  имеет продолжительность 8,0с. Равномерность скорости Vлщ = 2,5 см/с  вертикального перемещения щеточного устройства обеспечивается серийным блоком управления линейным пневмоприводом установки.

Для проведения исследования использовалось нижеследующее оборудование: установка для преддоильной обработки сосков вымени коров с щеточным устройством,  весы электронные лабораторные VIBRA серии HT–220CE с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) – 220г, дискретностью – 0,0001г, класса точности по ГОСТ 24104-2001 – Специальный, электрический генератор горячего воздуха ЭТВ-3/220, печь муфельная учебная ПМ-10,  регулятор температуры 2ТРМ-1.

Для проведения исследований было изготовлены искусственные соски в количестве 27шт., для трех уровней влажности загрязнений, трех уровней влажности щеток и для трех видов загрязнений (навоз, навоз с подстилочным материалом в виде соломы, суглинок).

Размеры искусственного соска для проведения экспериментальных исследований принимаются соответствующими соску с диаметром равным, приблизительно, 20мм, но сплющенному щетками до толщины 8 мм. При этом рабочие размеры искусственного соска составляют  100х40х8мм.

Первоначально производилось взвешивание сухого соска, затем на него наносились загрязнения массой до 22,0г. Для определения влажности загрязнения была использована методика, основанная на измерении массы образцов загрязнения, нанесенного на искусственный сосок,   до и после высушивания с помощью электрического теплогенератора  при температуре 600 С. Выбор указанной,  относительно не высокой температуры,  обусловлен тем, чтобы сохранить когезионные и адгезионные свойства органической составляющей загрязнений, обеспечивающих силы сцепления частиц, которые при быстром воздействии значительных температур  могут привести к непредсказуемым свойствам загрязнений. При этом определение влажности w (%) проводилось по формуле:

w = (mв – mс)/ mс   х 100,					 (3.3)

где mв    и  mс – масса влажного и сухого образца, г.

Методика экспериментальных исследований по определению чистоты выдаиваемого молока после преддоильной очистки сосков вымени коров  базовым и разработанным устройствами

Целью исследований являлось проведение оценки эффективности очистки сосков вымени коров от механических загрязнений и бактериальной обсемененности молока при  применении разработанного устройства.

Экспериментальные исследования проведены в КФХ «Кузмин» Калужской области. Коровы круглосуточно содержатся на выгульной площадке  без навеса. Площадка имеет грунтовое покрытие. Животные отдыхают на подстилке  из соломы. Грунт площадки – почва, подверженная воздействиям дождя и копыт животных.   Время проведения исследований – октябрь месяц 2013 года. На ферме содержится 30 дойных коров швицкой породы. Методика исследований основывалась на сравнении  чистоты молока получаемого при обработке известным и разработанным устройством.  Отбор проб молока осуществлялся по методике в соответствии с  ГОСТ 26809-86  «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу» [42]. Пробы изымались из молокосборника доильного робота перед откачкой в танк-охладитель перед молочным фильтром с помощью устройства для отбора проб Shuttle. Пробы молока отбирались в автоматическом режиме от выбранных нами пяти коров, раз в сутки, в первой половине дня, в течение десяти дней работы базового устройства и десяти дней после внедрения разработанного устройства.

Чистота молока определялась  согласно ГОСТ 8218-89 «Молоко. Метод определения чистоты» [43].  Для  оценки чистоты использовался фильтр из полотна иглопробивного термоскрепленного для фильтрования молока, молочных и молокосодержащих продуктов по ТУ 17-14-255. Из объединенной пробы отбиралось 0,25 литра хорошо перемешанного молока, которое подогревалось до температуры 36–38 град.С.  Это молоко пропускалось через фильтр, а затем подсчитывалось количество частиц механической примеси.

Методика определения бактериальной обсемененности

сосков вымени коров,   ворса щеток и молока

Методика экспериментальных исследований по определению количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)  смыва с сосков вымени коров и ворса щеток после очистки усовершенствованным устройством реализовывается путем анализа смывов с поверхности сосков в соответствии с   Методическими указаниями МУК 4.2.2884-11 "Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов .4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы» [69], устанавливающими методы проведения лабораторных исследований по ускоренному выявлению и определению количества КМАФАнМ, дрожжей и плесневых грибов, колиформных бактерий (БГКП), E.coli, энтеробактерий, S. aureus, листерий в объектах окружающей среды (вода, воздух, смывы) и пищевых продуктах с использованием петрифильмов – готовых питательных сред нового формата.

Анализ смывов проводился в лаборатории санитарии молока  ВНИИВСГЭ (Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии).

Сущность метода.  Метод выявления и определения общего количества бактериального числа (КМАФАнМ), основан на высеве навески определенной массы исследуемого образца или его разведений на петрифильмы, инкубировании посевов, выявлении и подсчете характерно окрашенных колоний с образованием газа и/или без газа.

Петрифильмы представляют собой тест-пластины, которые состоят из подложки и покрывающей прозрачной пленки. Тест содержит питательную среду, водорастворимый гель, хромогенные субстраты, позволяющие выявить специфические биохимические активности соответствующих микроорганизмов, а также индикаторы, которые окрашивают колонии микроорганизмов в характерный цвет.

После инкубирования посевов подсчитывают отдельное количество колоний ентеробактерий.

Методика проведения эксперимента.  Для проведения опыта было подготовлено 60 тампонов. Тампоны приготавливались в соответствие с методикой отбора проб п.7 МУК 4.2.2884-11 [69].  Стерильный тампон увлажняют в пробирке с 1 мл стерильного физраствора.

Нами определялось общее бактериальное число, находящееся на соске после очистки известным алгоритмом и разработанным. В известном алгоритме обработки сосков дезинфекция и очистка щеток происходила по завершению очистки всех четырех сосков, а в разработанном после каждого соска.

Из стада коров  опытной станции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, было отобрано 2 коровы: «Нежная» № 102 дата рождения 20.11.2007, мать Нишаре, и «Майка» № 112, дата рождения 20.11.2008, мать – Моника.

На корове по кличке «Нежная» был испытан новый алгоритм преддоильной обработки сосков. Перед очисткой сосков щетки были продезинфицированы термической при 950С и химической обработкой 1,0 % раствором P3Оксония Актив на основе перекиси и надуксусной кислоты в объеме 30 мл. Обработка каждого соска длилась всего 8 сек., из которых 4 сек. устройство поднималось от кончика соска к основанию и 4 сек. устройство опускалось от основания к кончику.

После обработки устройством каждого соска, исследуемою поверхность тщательно протирают тампоном три раза в разных направлениях. После взятия смыва тампон опускают в пробирку. Затем на щетки распыляется 30 мл 1,0% раствора P3Оксония Актив и приступают к очистке следующего соска. После того, как четыре соска обработаны и с них взяты смывы берется смыв с щетки устройства для преддоильной обработки сосков. После этого снова проводится чистка сосков,  но с движением щеток  до основания соска с захватом  вымени при этом перед чисткой каждого соска на щетки распыляется 30 мл 1,0% раствора P3Оксония Актив. После очистки каждого соска с него был взят смыв, а затем смыва с щетки.

Затем устройство снова дезинфицируется термической при 950С и химической обработкой 1,0 % раствором P3Оксония Актив на основе перекиси и надуксусной кислоты и приступают к проведению исследований на второй корове по кличке «Майка». Эту корову обрабатывали известным алгоритмом который заключался в произведении чистки всех четырех сосков без дополнительной дезинфекции между очистками отдельных сосков. После чего производилось взятие смывов с сосков и по завершению очистки – с щетки. Далее снова проводится дезинфекция щеток 30 мл 1,0% раствора P3Оксония Актив и повторная очистка сосков, но с движением щеток до основания соска с захватом вымени. После этого был снова взят смыв с щетки.  Исследования проводили трехкратно.

Подготовка смывов к испытанию: проводилась в соответствии с п.8 МУК 4.2.2884-11 [69], пробирки тщательно встряхивают в вортексе в течение 10 секунд, отжимают смывную жидкость из тампона, надавливая тампоном на стенки пробирки, одновременно вращая тампон.

Петрифильм помещают на ровную поверхность. Приподнимают верхнюю пленку. Вносят 1,0+/- 0,1 куб. см смывной жидкости из пробирки на поверхность подложки в центр петрифильма. Спускают верхнюю пленку петрифильма, избегая захвата пузырьков воздуха. Посевы инкубируют при повышенной влажности, при температуре и времени, оптимальном для культивирования определяемого вида микроорганизма и типа используемого петрифильма.

После инкубирования посевов подсчитывают количество характерно окрашенных колоний визуально или с помощью петрифильм-ридера.

Результат контроля записывают как КОЕ на объем смыва.

Отбор проб молока для определения БАК обсемененности, осуществлялся из танка-охладителя по методике в соответствии с  ГОСТ 26809-86  «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу» [42]. Пробы отбирались один раз в день в течение десяти дней до внедрения разработанного устройства и десяти дней после. Определение БАК обсемененности молока производилось молокозаводом. Данные от молокозавода присылались на ферму, где регистрировались.

Методика определения продолжительности времени отсутствия молока после подсоединения доильного стакана и сбоев при их подключении, как показателей болевых воздействий на сосок разработанным щеточным устройством.

Целью исследования является определение наличия или отсутствия  болевых ощущений у коровы при воздействии щеточного  устройства на соски вымени коровы при  их преддоильной очистке.

Методика исследований основана на измерении продолжительности времени отсутствия молока при подключения дольного стакана по разнице во времени сигналов от момента подключения стакана до момента появления сигнала от датчика почетвертного надоя. Полагаем, что при болезненном воздействии разработанного щеточного устройства с полученными конструктивно-режимными параметрами на сосок, будет возникать рефлекс торможения молокоотдачи коровы, а при массажирующем воздействии щеток «холостое» доение будет отсутствовать. Кроме того фиксируется  увеличение количества сбоев при соединении доильных стаканов по критериям: время соединения и время повторной насадки.  Исследования проводятся в производственных условиях на роботизированной молочной ферме.

Полученные данные автоматически регистрируются в программе управления стадом "Т4С", в отчете 56 – "Доение, работа робота" для анализа данных о времени отсутствия молока  каждый день по  каждой дойке  по каждой четверти, а также  в отчете 14 – «Неудачные доения»  за 24 часа для анализа данных о количестве сбоев при подсоединении доильных стаканов.

Исследования по определению продолжительности времени отсутствия молока после подсоединения доильного стакана и сбоев в их подключении проводились  за неделю до внедрения разработанного устройства и в течение недели после внедрения.

Исследование параметров устройства очистки методом планирования эксперимента.

Цель исследования – обоснование параметров устройства очистки сосков коровы от загрязнений статистическими методами планирования экспериментов.

Эффективность очистки оценивали коэффициентом K эффективности:

K=(1- m1   /m0) 100,			(3.4)

где m0, m1 – соответственно начальная и остаточная массы загрязнений на единице площади поверхности соска, г/см2.

Чем больше значение коэффициента K, тем выше качество очистки.

Среди восьми исследуемых переменных выделим две группы.

К первой группе переменных отнесем четыре управляемых технологических параметра:

n – частота вращения каждой из двух щеток, мин-1;

u – расход моющей жидкости, л/мин;

Δt – продолжительность очистки каждого из 4-х сосков, с;

x – состояние увлажнения щеток (качественный параметр).

Параметр x варьирует на трех уровнях: сухие щетки (исполнение 1), щетки, увлажняемые перед очисткой соска (исполнение 2), щетки, увлажняемые во время очистки (исполнение 3).

Ко второй группе переменных отнесем контролируемые физиологические параметры и параметры условий содержания:

s – площадь поперечного сечения соска, см2;

M – материал загрязнения (качественный параметр);

W – влажность материала загрязнения, %;

m0 – начальная масса загрязнений на единице площади поверхности соска, г/см2.

Качественный параметр M варьирует на трех уровнях: навоз, навоз с подстилкой, суглинок.

Наряду с обозначениями переменных с натуральными единицами измерения введем соответствующие им безразмерные (кодированные) переменные, или факторы x1 … x8:

xi=2yi-yi0/yi1+yi2,

где yi, yi0, yi1, yi2 – натуральные значения i-й переменной соответственно текущее, среднее, наименьшее и наибольшее i=1…8, или

yi=n,  u,  Δt,  x,  s,  M,  W или m0.

Очевидно, наименьшее, среднее и наибольшее значения безразмерной переменной и соответствующего ей фактора равны соответственно -1, 0, 1.

Для реализации заданной цели была поставлена задача построить неполную квадратичную модель функции зависимости эффективности очистки от исследуемых и контролируемых факторов [1, 2]. Данная модель позволяет оценить значения управляемых факторов, обеспечивающие максимум коэффициента очистки [35, 65] при фиксированных значениях контролируемых факторов.

Рациональное решение поставленной задачи достижимо при варьировании факторов на трех уровнях (таблица 3.1).

Таблица 3.1. Факторы и уровни их варьирования

| Наименование фактора | Единица измерения | Нижний уровень | Средний уровень | Верхний уровень | Безразмерный фактор | Нижний уровень | Средний уровень | Верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения | мин-1 | 170 | 320 | 470 | x1 | −1 | 0 | 1 |
| Расход жидкости | л/мин | 120 | 160 | 200 | x2 | −1 | 0 | 1 |
| Продолжительность очистки | с | 6 | 8 | 10 | x3 | −1 | 0 | 1 |
| Увлажнение щетки | − | Исполнение 1 (сухая) | Исполнение 2 (увлажненная) | Исполнение 3 (увлажняемая) | x4 | −1 | 0 | 1 |
| Площадь сечения соска | см2 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | x5 | −1 | 0 | 1 |
| Материал загрязнения | − | Навоз с подстилкой | Навоз | Суглинок | x6 | −1 | 0 | 1 |
| Влажность материала загрязнения | % | 20 | 50 | 80 | x7 | −1 | 0 | 1 |
| Начальная масса загрязнений | г/см2 | − | − | − | x8 | − | − | − |

Площадь сечения соска и влажность материала условно распределены на три уровня варьирования каждый. Замеренное значение переменной заменялось приближенным значением уровня, который выбирали так, чтобы разность истинного и приближенного значений по абсолютной величине была минимальной.

Начальную массу определяли и регистрировали без деления на уровни.

Для экспериментов были изготовлены муляжи сосков различного размера, имитированы условия содержания, получены и подготовлены материалы загрязнений  с   влажностью на трех уровнях.

Неуправляемый восьмой фактор (начальная масса загрязнений) не включен в план эксперимента. Однако, его значения регистрировали.

Для построения квадратичной модели был выбран симметричный план Бокса B7 на кубе, представляющий собой четверть-реплику 27-2 полного факторного эксперимента и 14 опытов в центре граней многомерного куба (таблица 3.1 в приложении) [35, 67].

При построении четверть реплики предполагалось, что эффектами взаимодействий управляемых факторов третьего порядка в сравнении с линейными эффектами управляемых факторов, а также парными эффектами взаимодействий контролируемых факторов в сравнении с линейными эффектами контролируемых факторов можно пренебречь. Таким образом, четверть реплики построена на основании двух определяющих контрастов:

x1x2x3x4=1

и

x5x6x7=1.

Последовательность проведения опытов назначали случайным образом безотносительно к нумерации опытов в таблице.

План эксперимента позволяет найти уравнение регрессии следующего вида:

K=b0+i=18bixi+i=18biixi2.			(3.5)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1 Результаты экспериментальных исследований устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров.

Результаты   исследований  по выбору  материала

образца искусственного соска.

Результаты экспериментальных исследований  по выбору материала образца искусственного соска представлены на рисунке 4.1.1, построенного по таблице 4.1.1 (в приложении 2).

Рисунок 4.1.1 – Результаты экспериментальных исследований  по выбору материала образца искусственного соска

Рисунок 4.1.2 – Изменение влагонасыщения в искусственном соске из дерева во времени

Анализ результатов исследования показывает, что резина не может быть использована, т.к.  обладает большим коэффициентом трения. Натуральная  кожа имеет пористую структуру, впитывает много влаги и набухает, что не позволяет ее использовать. Установлено, что деревянные образцы также незначительно впитывают влагу (рис. 4.1.2). В связи с этим предпочтения имеют близкие по свойствам окружного усилия к соску коровы образцы из оргстекла. По результатам экспериментальных исследований (Рис. 4.1.1)  нами был сделан выбор материала искусственного соска для последующих исследований устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров.

Результаты исследования по определению зависимости крутящего момента от давления питания пневматического привода щеточного устройства

Результаты экспериментальных исследований по определению крутящего момента пневматического привода  представлены на рисунке 4.1.3. Из рисунка видно, что крутящий момент увеличивается пропорционально давлению питания в рабочем диапазоне давления от 150 кПа до 250кПа  и составляет от 2,5Нм до 4,0 Нм.

Рисунок 4.1.3.  Зависимость крутящего момента от давления питания пневматического привода щеточного устройства

Результаты исследования по определению силы упругости, создаваемого пучком

ворса при различных углах поворота барабана

Результаты исследования по определению силы упругости, создаваемого пучком  ворса при различном угле поворота барабана представлены на рис.4.1.4….4.1.10.

Рисунок 4.1.4.  Зависимость изменения усилия, создаваемого пучком ворса, содержащим 100 и 50 ворсинок  при различных углах поворота барабана.

Рисунок. 4.1.5. Зависимость изменения усилия, создаваемого пучками ворса длиной 18 и 41 мм, при высоте установки барабана 10 и 15 мм над весовой платформой, при различных углах поворота барабана от 45 до 150 град.

Рисунок. 4.1.6. Зависимость изменения усилия, создаваемого пучком ворса длиной

18 мм, толщиной ворсинок 0,14 мм, при установке барабана на высоте 5, 10, 15 мм

при различных  углах его поворота

Рисунок. 4.1.7. Зависимость изменения усилия, создаваемого пучком ворса длиной 18 мм, толщиной ворсинок 0,23 мм, при установке барабана на высоте 5, 10, 15 мм  и различных углах его поворота

Рисунок. 4.1.8. Зависимость изменения усилия, создаваемого пучком ворса длиной 18 мм, толщиной ворсинок 0,34 мм, при установке барабана на высоте 5, 10, 15 мм и  различных углах его поворота

Рисунок. 4.1.9. Зависимость изменения усилия, создаваемого пучком ворса длиной 18 мм, толщиной ворсинок 0,20 мм, при установке барабана на высоте 5, 10, 15 мм и различных углах его поворота

Рисунок. 4.1.10. Зависимость изменения усилия, создаваемого пучком ворса длиной 18 мм, толщиной ворсинок 0,30 мм, при установке барабана на высоте 5, 10, 15 мм. и различных углах его поворота

Результаты исследований по определению  силы упругости пучков ворса семи образцов показывают, что диапазон жесткости пучка ворса в пределах одного оборота  барабана меняется в 2-3 раза. При этом  диапазон жесткости образцов пучков ворса  отличается  до 10 раз. Предпочтительными являются параметры: диаметр  ворсинки  – 0,18-0,20 мм, длина ворса  – 15-18 мм, количество ворса в пучке – 120-180 шт. При этом модуль упругости капронового ворса   Е = 2,5  х 10 4    кг/см2.

Результаты исследования по  определению зависимости частоты вращения сухих и увлажненных щеток от давления питания  пневмомотора при различной площади поперечного сечения соска

На рисунке  4.1.11, построенном по таблице 4.1.2 (в приложении 2),  видно, что с увеличением, давления частота вращения увеличивается по нелинейной зависимости.  При увлажнении щеток  сопротивление между ворсом щеток и соском увеличивается, что приводит к снижению частоты их вращения. При увеличении площади сечения соска частота вращения щеток также снижается. Полученные закономерности необходимы для управления процессом очистки, т.к. они  позволяют формировать заданную частоту вращения пневмомотора щеток, а по ее изменению  определить момент начала очистки соска, что происходит при подводе к его кончику, момент достижения щетками основания соска у дна вымени и момент окончания очистки после выхода щеток с кончика соска.

Рисунок 4.1.11. Зависимость изменения частоты вращения щеток от  давления питания пневмомотора

Результаты исследования по определения окружного усилия, создаваемого ворсом щеток

На рисунке 4.1.12, построенном по данным таблицы 4.1.3 (в приложении 2) видно, что с  увеличением частоты вращения окружное усилие уменьшается. При номинальной частоте вращения щеток, равной 400 мин-1 окружное усилие создаваемое влажными щеткам  при увеличении  сечении соска с  3,0 см2 и 5 см2, увеличивается на 63%, у сухих щеток, соответственно, 58,2%.    С увеличением влажности щеток или соска, окружное усилие  у соска 3,0 см2 увеличивается на  38,6%, а у соска 5,0 см2 - 42,9%.

Рисунок 4.1.12. – Зависимость окружного усилия на ворсе щеток от площади сечения соска, влажности щетки и частоты вращения щеток.

Результаты экспериментальных исследований по определению  способности ворса впитывать моющую жидкость  и примерной  расходной характеристики форсунки

Результаты экспериментальных исследований показывают, что материал ворса должен обладать свойством смачиваемости и удерживать влагу на щетке, что обеспечивают не все образцы. Представляют интерес щетка из капроновой лески с параметрами: диаметр   ворсинки – 0,18 мм, длина ворса – 15 мм, количество ворса в пучке –150 шт.,  диаметр  – 60 мм, длина  – 120  мм, количество пучков по длине –16 шт., по окружности 18 шт. Максимальное количество воды, впитываемое одной щеткой за счет капиллярных сил пучком ворсинок из капроновой лески составляет 18 г (рис. 4.1.13). Для  насыщения  и удерживания щеткой воды, достаточно подать на нее около 30-40г воды. Эффективному насыщению способствует впитывание влаги всей поверхности пучка ворса. При этом форсунка должна обеспечивать распыление мелкодисперсного факела прямоугольного сечения на ширину щетки 130 мм с расстояния  60–80мм. Расход моющей жидкости должен  составлять, примерно, – 10 - 15г/с. Ее увеличение не приводит к увеличению количества воды на щетках и повышению эффективности очистки соска.

Риcунок 4.1.13.  Зависимость количества воды, впитываемой щеткой  от количества воды, подаваемой форсункой.

Результаты экспериментальных исследований по определению количества загрязнения, переносимого с соска  на ворс щеток

Результаты экспериментальных исследований по определению количества загрязнения, переносимого с соска  на ворс щеток  представлены на рисунках 4.1.14… и 4.1.15.

Рисунок 4.1.14.  Зависимость массы  загрязнений на увлажненных щетках   от частоты  вращения и материала загрязнения (навоз/суглинок).

Рисунок 4.1.15.  Зависимость массы  загрязнений на сухих щетках от частоты  вращения и материала загрязнения (навоз/суглинок).

Полученные результаты свидетельствуют, что влажные щетки самоочищаются значительно лучше, чем сухие  как при удалении навоза, так и суглинка. При снижении частоты вращения с щеток значительно хуже удаляется суглинок, при чем на влажные щетки загрязнения налипают в два раза больше чем на сухие.

Результаты  экспериментальных исследований по определению эффективности очистки сосков

Опыт № 1. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки увлажненными щетками навоза различной влажности 85%,  54%, 18% представлены на рисунке  4.1.16.

Из рисунка видно, что при снижении влажности загрязнения – навоза, эффективность очистки соска снижается. При влажности навоза 85%  эффективность  очистки Кэон является достаточно высокой и относительно стабильной. При трехкратной повторности  он находится в пределах от 96,7% до 98,0%. Загрязнение с влажностью навоза, равной 54% очищается уже значительно хуже. После первого прохода очищается всего 65% загрязнений, а  при трехкратной повторности степень очистки повышается,  только, до 84,1%. При очистке загрязнения с навозом с влажностью 18% эффекта очистки не наблюдается. Боле того, при этом масса этого загрязнения увеличивается примерно на 20% за счет  впитывания им влаги. Визуальное наблюдение это подтверждает.

Рисунок 4.1.16.  Зависимость эффективности Кэон  очистки соска увлажненной щеткой  при различной влажности загрязнения в виде навоза при трехкратной повторности.

Выводы по опыту №1. Результаты исследований показывают,  что при низкой влажности загрязнения в виде навоза, эффективность  очистки соска щетками, предварительно увлажненными водой, значительно снижается. В алгоритме управления щеточным устройством целесообразно предусмотреть увеличение степени увлажнения загрязнения для его эффективного удаления.

Опыт № 2. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки загрязнения в виде подстилочного навоза с соломой (70/30%),  влажностью 57%, 42%, 16%,  увлажненными предварительно щетками после первой, второй и третьей очистки представлены на рисунке 4.1.17.

Рисунок 4.1.17.   Зависимость коэффициента Кэон эффективности  очистки соска увлажненной щеткой  при различной влажности загрязнения в виде подстилочного навоза с соломой (70/30%) при трехкратной повторности.

Из рисунка видно, что  навоз с подстилкой удаляется с соска лучше, чем  навоз без подстилки, т.е. эффективность очистки загрязнения соска в виде навоза с подстилкой,  увлажненными перед очисткой щетками заметно выше. В частности,  при влажности 57% степень удаления навоза с подстилкой после первой очистки составляет 97,5%, в то время как при удалении навоза без подстилки с влажностью 54% степень удаления составила 65,1%.

Выводы по опыту №2. Результаты исследований показывают,  что при наличии в загрязнении в виде навоза с соломой  эффективность  Кэон очистки соска щетками, предварительно увлажненными водой, заметно увеличивается по сравнению с навозом без подстилки.

Это можно объяснить тем обстоятельством, что подстилка обладает меньшей когезией и адгезией, чем навоз. Хотя сам навоз содержит мелкие частицы растительных остатков корма, но они уже прошли пищеварительный тракт животного и являются практически однородной массой. В отличие от случая, когда к этому навозу добавляется подстилочная солома, с достаточно большими размерами частиц, образуя более пористую структуру загрязнения. Понятно, что силы когезии в этом случае будут значительно меньше.

При разработке алгоритма управления щеточным устройством целесообразно учитывать исходные материалы загрязнения навоз или навоз с подстилкой, организовывая более активное воздействие щеточного устройства для загрязнения без подстилки.

Выводы по опытам №1 и №2. Эксперименты показывают, что у загрязнений из навоза и подстилочного навоза, при высыхании  на соске вымени коров увеличиваются когезионные и адгезионные силы  и эти загрязнения удаляются значительно сложнее. Поэтому для удаления сухих загрязнений необходимо предварительное их увлажнение. Это обстоятельство целесообразно учесть в алгоритме управления щеточным устройством.

Опыты №1 и №2 и №3 также показывают, что эффективность очистки щетками влажных загрязнений выше и поэтому необходимо  сухие загрязнения предварительно увлажнить. Это можно сделать следующим образом.  Почистить увлажненными щетками последовательно  все четыре соска, а потом повторить влажную их очистку. В интервале между первой и второй очисткой будет происходить увлажнение загрязнений. Т.е. при этом алгоритм управления устройством очистки будет реализовывать двухэтапную очистку каждого соска с выдержкой по времени для увлажнения загрязнения на нем.

Рисунок 4.1.18 – Зависимость коэффициента Кэон эффективности  очистки соска увлажненной щеткой  при различной влажности загрязнения в виде суглинка  при трехкратной повторности.

Опыт №3. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки суглинистой почвы  влажности 66%, 40% и  26% увлажненными щетками, предварительно впитавшими в себя по 10,0 г воды, после первой, второй и третьей очистки представлены на рисунке 4.1.18.

Из рисунка видна, иная зависимость эффективности очистки суглинка по сравнению с очисткой чистого и подстилочного навоза. При очистке   суглинка лучше всего очищается  загрязнение,  имеющее влажность 40% . При этом эффективность  очистки после первой обработки соска достигает 97,7%. Суглинок влажностью 66% после первой обработки очищается на 94,9%. При влажности суглинка влажностью 26% эффективность   очистки после  первой обработки  достигает 83,6%, а после третьей 95,3%.

Выводы по опыту №3. По сравнению с навозом  и подстилочным навозом суглинок имеет слабые адгезионные свойства, но  достаточно сильные когезионные свойства, это видно во время очистки. Суглинок при воздействии щеток удаляется с очищаемого тела кусками. Часть неочищенных загрязнений представляет собой  клейкие структуры почвы (кусочки глины), которые хорошо прикреплялись к очищаемому телу.

Эксперименты показывают незначительную разницу в степени очистки соска загрязненного суглинком при влажности 66% и 40%.  При очистке более влажного загрязнения на сосках остается размазанная грязь.  Данные графика также свидетельствуют о целесообразности повторной очистки соска загрязненного сухим суглинком.

При разработке алгоритма управления щеточным устройством целесообразно ограничивать верхний диапазон увлажнения загрязнения из суглинка, так как это приводит к снижению эффективности очистки соска.

Опыт № 4. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки загрязнения в виде навоза различной влажности 85%,  45%, 25% сухими щетками представлены на рисунке 4.1.19.

Из рисунка видно, что сухие щетки очистили навоз влажностью 85% на 97,1%. С подсушенными загрязнениями степень очистки при удалении щетками  навоза влажностью 45%  составляет только 6,45%, а при влажности навоза 25%, степень очистки составляет 4,8%. Т.е. мы видим низкую  эффективность очистки сосков от загрязнений навозом с низкой влажностью, в частности  при влажности 45% мы наблюдаем ее  практически полное отсутствие.

Выводы по опыту №4. Данные экспериментальные подтверждают низкую эффективность очистки сухими щетками навоза с малой влажностью. При очистке сосков вымени коров недопустимо, чтобы  щетки оказывались сухими, что может, например, случится после очистки первого соска увлажненными щетками. В связи с этим алгоритм управления должен предусмотреть гарантированную подачу воды на щетки после очистки каждого соска.

Рисунок 4.1.19.  Зависимость коэффициента Кэон эффективности  очистки соска сухой щеткой  при различной влажности загрязнения в виде навоза  при трехкратной повторности.

Опыт №5. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки сухими щетками загрязнения в виде  подстилочного  навоза с соломой представлены на рисунке 4.1.20.

При очистке загрязнения в виде смеси навоза с соломой (70/30%)  с влажностью  57% и 38%  эффективность очистки составляет  96,6%. Низкая эффективность очистки наблюдается при влажности загрязнения 19% она составляет от 20 до 27,3%.. Интересная картина наблюдается при сравнении эффективности очистки сухой щеткой навоза, влажностью 45% и навоза с соломой с влажностью  38%.  Если при навозе эффективность очистки сухими щетками составляет  всего 6,45%, то с подстилкой – 95,9%.

Рисунок 4.1.20.  Зависимость коэффициента Кэон эффективности  очистки соска сухой щеткой  при различной влажности загрязнения в виде навоза с соломой при трехкратной повторности.

Выводы по опыту №5. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки соска сухими щетками показывают, что структура загрязнения, когезионные и адгезионные силы у  навоза с подстилкой значительно отличаются от структуры загрязнения навоза без подстилки. Он является более пористым, имеет  большую шероховатость и ворс щетки, в особенности при  низкой влажности загрязнения, лучше сцепляется с ним и удаляет его.

При формировании алгоритма управления щеточным устройством следует учитывать, что если загрязнения представляют собой навоз смешанный с соломой, то увлажнение процесса очистки будет способствовать  повышению эффективности удаления загрязнения.

Опыт №6. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки сухими щетками загрязнения в виде  суглинка представлены на рисунке 4.1.21.

Рисунок 4.1.21.   Зависимость коэффициента Кэон эффективности  очистки соска сухой щеткой  при различной влажности загрязнения в виде суглинка  при трехкратной повторности.

Чистка сухими щетками суглинка с влажностью 66% (влажного)  и влажностью 35% (полусухого)  суглинка  дает определенные результаты. Коэффицент Кэон эффективности  очистки соска сухой щеткой при этом составляет, соответственно, 99,0% и 96,2 % соответственно. Однако этого не достаточно.  Оставшееся на сосках  загрязнение от суглинка в количестве около 4%, является источником загрязнения молока механическими частицами.   При очистке сухого суглинка, влажностью  19%  эффективность трехкратной очистки  достигла, только – 82,1%. При этом основная часть загрязнения сошла пластом. Причиной прилипания остатков  загрязнения  оказывается  клейкая структура суглинистой почвы, которая плохо подвергается очистке  щетками.

Выводы по опыту №6. Исследования показывают, что основная часть загрязнения в виде суглинка очищается щетками уже за первую очистку. Однако оставшаяся часть загрязнения, составляющая около 4%,  представляет собой глинистую структуру и очищается  плохо даже за три очистки, создавая угрозу механического загрязнения выдаиваемого молока.  Кроме того, следует иметь ввиду, что если на практике основным источником загрязнения служит суглинок, то целесообразность его увлажнения в процессе очистки имеется только у сухого суглинка.

Опыт №7.  Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки увлажняемыми водой в процессе очистки  щетками загрязнений в виде    навоза  представлены на рисунок 4.1.22.

Рисунок 4.1.22.  Зависимость коэффициента Кэон эффективности  очистки соска щеткой, увлажняемой в процессе очистки   при различной влажности загрязнения в виде навоза  при трехкратной повторности.

Из рисунка 4.1.22. видно, что при очистке навоза влажностью 85,0% с одновременной подачей	 воды во время очистки  уже после первой очистки эффективность достигает 99,5%  и при повторной очистке она незначительно повышается.

При подаче моющей жидкости во время очистки соска от навоза влажностью 20% наблюдается  скачок в удалении загрязнений. Как мы видим на графике после первой очистки сухие загрязнения впитали в себя влагу и потяжелели. Но после второй  очистки эффективность очистки составила для  сухого загрязнения 50,9%, а для загрязнения средней влажности – 80,9%, после третьей очистки, соответственно, 75,93% и 89,5%.

Повторность опытов по очистке соска осуществлялась  с интервалом 15с и исследование показывает,  что с увеличением интервала между очистками соска эффективность очистки будет увеличиваться.

Выводы по опыту №7.  Исследования показывают, что влажные загрязнения эффективно удаляются  щетками, увлажняемыми  в процессе очистки. Если же загрязнения оказываются сухими, т.е. с невысокой влажностью, то целесообразна повторная очистка соска, а возможно и трехкратная. При этом важно дать возможность воде впитаться в загрязнение. Это можно достигнуть,  если соски коровы очищать в два этапа, на первом этапе провести первую увлажняемую очистку последовательно всех четырех сосков, а затем провести повторную влажную очистку. В интервале времени (около 20-30с) между первой и второй очисткой соска влага успевает впитаться в загрязнение и при второй очистке будет эффективнее удаляться.

Опыт №8.  Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки увлажняемыми водой в процессе очистки  щетками загрязнений в виде навоза с подстилочным материалом  представлены на рисунке 4.1.23.

Рисунок 4.1.23.  Зависимость коэффициента Кэон эффективности  очистки соска щеткой, увлажняемой в процессе очистки   при различной влажности загрязнения в виде навоза с подстилкой при трехкратной повторности.

На рисунке 4.1.23. представлена эффективность очистки сосков  с добавлением моющей жидкости на щетки  во время очистки загрязнения из  смеси навоза и подстилочного материала (соломы),  при различной влажности.

При очистке подстилочного навоза влажностью 57%  после первой очистки достигается эффективность  очистки  равная – 96,1%.    При очистке посушенного до влажности 48% загрязнения из навоза с соломой (70/30%) эффективность очистки  после первого прохода щеток  достигает  99,1%. Смесь навоза с соломой при влажной очистке удаляется значительно эффективнее, чем навоз без подстилки аналогичной влажности, уже после первой очистки.  Это связанно с тем, что загрязнение из смеси  навоза с подстилочным материалом имеет более пористую структуру. При быстром впитывании влаги загрязнение размокает быстрее и это способствует эффективному ее удалению.  Кроме того, размеры частиц подстилки (соломы) превышают размеры остатков корма,  содержащихся в навозе, что также способствует улучшению их сцепляемости с ворсом очищающих щеток.  При этом  мелкие частицы загрязнения прилипают к частицам соломы и удаляются вместе с ним.

После первой очистки  сухого (21% влажности) загрязнения из навоза с соломой,  наблюдается увеличение массы загрязнения, связанное с впитыванием  загрязнением влаги.  После второй очистки происходит удаление примерно половины загрязнения, а после третьей очистки соска эффективность очистки достигает 90,1%.

Выводы по опыту №8. Экспериментальные исследования показывают, что процесс очистки увлажняемыми щетками загрязнения, представляющего собой навоз с соломой,  имеет свои закономерности, которые также целесообразно учитывать в алгоритме управлении щеточным устройством. В частности, это касается сухого загрязнения, для которого целесообразно очистку проводить в два этапа. На первом этапе провести интенсивное смачивание всех четырех сосков, а  затем после того как они впитают воду в течение 20-30с, провести вторую очистку сосков.

Опыт №9. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности очистки увлажняемыми водой в процессе очистки  щетками загрязнений в виде суглинка  представлены на рисунке 4.1.24.

Рисунок 4.1.24.  Зависимость коэффициента Кэон эффективности  очистки соска щеткой, увлажняемой в процессе очистки щеткой  при различной влажности загрязнения в виде суглинка   при трехкратной повторности.

При очистке загрязнений  в виде  влажного  (66% ) суглинка эффективность первой очистки достигает  97,6%,  а  при последующей очистке загрязнение  удаляется не значительно, что связанно с сложностью очистки мелких частиц глины,  сцепляющихся с поверхностью соска.

При очистке полусухого загрязнения, с влажностью 43%,  при подаче жидкости во время очистки, достигается эффект после первой очистки – 98,7%.

Выводы по опыту № 9. Эксперименты показывают, что сухой  суглинок при применении щеток сухих, увлажненных и увлажняемых  эффективнее очищается увлажняемыми в процессе очистки щетками.

Выводы по экспериментальным исследованиям по определению эффективности очистки  загрязнений сосков.

При проведении исследований и анализа результатов учитывается, что известный алгоритм обработки соска щетками, применяемый, например, в доильном роботе «Lely», предполагает одноразовую подачу  моющей жидкости  на щетки перед очисткой всех четырех сосков вымени коровы.

- Результаты экспериментальных исследований разработанного устройства показывают, что  наибольшая эффективность  очистки соска вымени коровы от загрязнений в виде влажного навоза или навоза с подстилкой (солома)    обеспечивается при реализации алгоритма при котором, щетки увлажняются водой в процессе очистки каждого соска коровы. При этом коэффициент эффективности очистки  достигает 99,8%.

- При  очистке соска вымени коровы, от твердых загрязнений в виде высохшего навоза или  навоза  с подстилкой (солома) целесообразно провести очистку в два цикла. Сначала очистить увлажняемыми щетками последовательно  все четыре соска вымени коровы, а потом повторить влажную их очистку. В интервале между первой и второй очисткой будет происходить размокание загрязнений. Т.е. при этом алгоритм управления устройством очистки  реализует  влажную очистку каждого соска за два цикла с выдержкой по времени для увлажнения загрязнения на нем.

- При очистке соска от  загрязнения  в виде  суглинка  целесообразно проводить повторную очистку либо увеличивать подачу моющей жидкости на щетки.

- Для эффективного удаления твердых загрязнений целесообразно в алгоритме управления устройства для очистки сосков вымени коровы предусмотреть возможность регулирования расхода подаваемой моющей жидкости на щеточное устройство в процессе очистки соска.

- Коэффициент Кэоп,   эффективность очистки,  приведенный к единице площади соска,  разработанным щеточным устройством загрязнения в виде навоза влажностью 85%  составляет 99,7%.

- Для управления процессом очистки представляет интерес формирование регулируемых параметров:  частоты вращения щеток и количество подаваемой воды  в процессе очистки в зависимости  от материала и агрегативного состояния  загрязнения.

Результаты экспериментальных исследований по определению чистоты молока при применении   базового и разработанного устройства

Результаты экспериментальных исследований по определению чистоты молока при обработке сосков коров известным и разработанным устройством (таблица 4.1.5 в приложении 2) показали, что среднее количество частиц механической примеси в молоке, полученном до применения разработанного   устройства, составило в среднем  четыре-пять  частиц. При применении разработанного устройства – ноль - одна частица  (рис. 4.1.25).

Таким образом,   до применения разработанного устройства молоко согласно ГОСТ 8218-89 относилось ко второй группе чистоты. После применения разработанного устройства – к первой, т.е. наилучшей группе чистоты молока.

График 4.1.25. Результаты экспериментальных исследвоаний по определению среднего количества частиц примеси в молоке до и после внедрения устройства.

Результаты экспериментальных исследований по определению количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов  смыва сосков вымени коров и ворса щеток и молока.

Результаты исследований по определению количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов смыва сосков вымени коров и ворса щеток показали, что при применении разработанного алгоритма щетки после чистки сосков коров в 51 раз остаются чище, чем при известном алгоритме, что будет препятствовать переносу бактерий с одной коровы на другую.  Результаты экспериментальных  исследования по определению  КМАФАнМ представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| Показатели | Известный алгоритм |  | Разработанный алгоритм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смыв | Сосок | С выменем | Сосок | С выменем |  |
| Сосок 1, КОЕ/куб. см. смыва | 78 х 102 | 68 х 103 | 36 х 101 | 6 х 103 |  |
| Сосок 2, КОЕ/куб. см. смыва | 57 х 103 | 115 х 103 | 12 х 101 | 12 х 103 |  |
| Сосок 3, КОЕ/куб. см. смыва | 105 х 102 | 156 х 103 | 65 х 101 | 3 х 103 |  |
| Сосок 4, КОЕ/куб. см. смыва | 104,8 х 103 | 162 х 103 | 77 х 101 | 5 х 103 |  |
| Щетки, КОЕ/куб. см. смыва | 153 х 101 | 5 х 103 | 3 х 101 | 105 х 101 |  |

Выводы:

При применении разработанного устройства  бактериальная обсемененность на ворсе щеток снижается в 30-50 раз и составляет 30,0 КОЕ в 1 см3 смыва; на поверхности соска  в среднем понижается с 45,0 тыс. до 470 КОЕ в 1 см3.

При очистке основания соска загрязнения захватываются щетками и переносятся с вымени на сосок. Целесообразно проводить фиксированную по времени очистку основания соска.

Результаты экспериментальных исследований по определению БАК обсемененности молока при обработке сосков коров известным и разработанным устройством (таблица 4.1.5 в приложении 2) показали, что при использовании разработанного устройства происходит снижение БАК обсемененности в 2 раза и составляет в среднем 50 тыс. КОЕ/мл.

Результаты экспериментальных исследований по определению продолжительности времени отсутствия молока после подсоединения доильного стакана и сбоев в их подключении, как показателей болевых воздействий при очистке соска щеточным устройством

Результаты показали, что изменений продолжительности времени отсутствия молока после подсоединения доильного стакана и сбоев в их подключении при использовании разработанного устройства не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии болевых воздействий при очистке соска щеточным устройством.

Результаты исследование параметров устройства очистки методом планирования эксперимента.

Регрессионный анализ данных таблицы 4.1.6 (приложение 2)  был осуществлен на компьютере с помощью программы «STATISTICA» [28]. Его результаты показали, что значимыми с доверительной вероятностью 0,95 являются факторы , , , , , ,  (таблица 4.1.2.).

Таблица 4.1.2.

| Фактор | Коэффициент регрессии | Стандартная ошибка | Значение t-критерия t(29) | Расчетный уровень значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -21,0946 | 13,95535 | -1,51158 | 0,141462 |
| x1 | -0,9495 | 2,71210 | -0,35008 | 0,728806 |
| x2 | 0,8574 | 2,71859 | 0,31538 | 0,754735 |
| x3 | -0,2874 | 2,71074 | -0,10601 | 0,916301 |
| x4 | 8,6641 | 3,10037 | 2,79454 | 0,009118 |
| x5 | -12,5285 | 3,42264 | -3,66048 | 0,000997 |
| x6 | 12,0437 | 3,51883 | 3,42265 | 0,001867 |
| x7 | 18,9151 | 5,18184 | 3,65028 | 0,001025 |
| x12 | -13,1071 | 10,58088 | -1,23875 | 0,225370 |
| x22 | -13,0093 | 10,62807 | -1,22405 | 0,230784 |
| x32 | -15,9574 | 10,66277 | -1,49655 | 0,145316 |
| x42 | -3,3165 | 11,04139 | -0,30037 | 0,766038 |
| x52 | -11,6193 | 10,60371 | -1,09578 | 0,282193 |
| x62 | 46,4854 | 13,33351 | 3,48636 | 0,001580 |
| x72 | -20,2443 | 10,68405 | -1,89481 | 0,068127 |
| m0 | 20,9514 | 3,10858 | 6,73985 | 0,000000 |
| m02 | -0,8134 | 0,12291 | -6,61782 | 0,000000 |

Таким образом, на качество очистки влияют увлажнение щеток (), площадь сечения соска (), материал загрязнений (), влажность материала загрязнений () и начальная масса загрязнений (). При этом уравнение регрессии (3.5)  K=b0+i=18bixi+i=18biixi2

принимает вид:

Скорректированный коэффициент детерминации, служащий мерой соответствия экспериментальных и расчетных по уравнению данных, равен 0,9 и значим с доверительной вероятностью 0,99.

Анализ уравнения регрессии   позволяет сделать следующие выводы:

1) исполнение 3 щетки в виде увлажняемой позволяет обеспечить наибольший коэффициент эффективности очистки;

2) при прочих равных условиях наилучшая очистка достигается при обработке сосков с минимальной поперечной площадью сечения;

3) при прочих равных условиях наилучшая очистка достигается при загрязнении суглинком;

4) с увеличением влажности материала загрязнения и начальной массы от 0 до 12,7 г/см2 коэффициент эффективности возрастает;

Таким образом, установлено, что в заданном диапазоне режимов очистки, щеточное устройство с  расчетными  параметрами,  обеспечивает эффективную очистку соска во  всех случаях  загрязнений. Подтверждено, что наибольшее влияние оказывает увлажнение щеток перед очисткой каждого соска (), что предусмотрено в предлагаемом алгоритме.

Для эффективной очистки сосков необходимо формирование регулируемых параметров: частоты вращения щеток и количество подаваемой жидкости, в зависимости от материала и агрегативного состояния загрязнения.

Диаметр  щетки и, соответственно, длина ворса также влияют на эффективность очистки. При увеличении диаметра щетки уменьшается зона соска, на которую воздействует ворс, выходящий с ускорением из зацепления с соском, что приводит к снижению эффективности удаления загрязнений. Ограничением по уменьшению диаметра щетки и, соответственно, длине ворса, является диаметр соска, который должен быть сжат ворсом при очистке.

Результаты экспериментальных исследований подтверждают адекватность разработанной математической модели и расчетных параметров разработанного устройства.

5. УСТРОЙСТВо ДЛЯ ПРЕДДОИЛЬНОЙ Очистки СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ

5.1  Устройство для  преддоильной очистки сосков вымени коров

В настоящей главе представлено разработанное на основе проведенных исследований устройство для преддоильной очистки сосков вымени коров. Задача данного устройства заключается в повышении качества молока за счет повышения эффективности  очистки сосков вымени коров при преддоильной обработке.

На рисунке 5.1.1 а. изображена функциональная схема устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров, которая содержит: резервуар для моющей жидкости – 1, насос – 2, гидравлический клапан – 3, трубопровод – 4, распределитель жидкости – 5, устройство для очистки сосков – 6, две вращающиеся навстречу друг-другу соприкасающиеся ворсом щетки 7 и 8, шестеренчатый привод –9, мотор – 10, манипулятор – 11, компрессор – 12, ресивер – 13, пневматический клапан – 14, блок управления –15, датчик частоты вращения –16, стряхиватель – 17, пневмопривод – 18, пневматический клапан – 19, задатчик давления сжатого воздуха – 20, а на рисунке 5.1.1 б. показана испытательная модель устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров.

Устройство  (рис 5.1.1) для автоматической преддоильной очистки сосков  вымени работает  следующим образом.  По команде от блока управления устройство 6 для очистки сосков и массажа вымени из исходного положения подводится  последовательно к соскам вымени коровы с помощью манипулятора 11, представляющим собой управляемый многозвенный механизм, обеспечивающий автоматическое движение конечной точки этого механизма с заданной скоростью, по  заданной  траектории с  позиционированием устройства 6 относительно сосков в трехмерных координатах.  После этого включаются задатчик давления 20, который  посредством мотора 10 приводит во вращение щетки 7 и 8, клапан 3, который подает моющую жидкость через распределитель 5 на щетки 7 и 8, а также манипулятор 11, который начинает поднимать  устройство 6 с щетками 7 и 8 вдоль соска.  Последовательность подготовки сосков к доению определяется продолжительностью времени их выдаивания, при этом  в первую очередь  обрабатываются соски с более продолжительным  временем выдаивания.

Рисунок 5.1.1 а – Функциональная схема устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров: 1– резервуар для моющей жидкости, 2 – насос для моющей жидкости, 3 – гидравлический клапан, 4 – трубопровод, 5 – распределитель жидкости, 6 – устройство для очистки сосков и массажа вымени, 7 – щетка, 8 – щетка, 9 – шестеренчатый привод, 10 – мотор, 11 – манипулятор, 12 – компрессор, 13 – ресивер, 14 – пневматический клапан, 15 – блок управления, 16 – датчик частоты вращения щеток, 17 – стряхиватель, 18 – пневмопривод, 19 – пневматический клапан, 20 – задатчик давления сжатого воздуха

Рисунок 5.1.1 б – Испытательная модель устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров: 4 – трубопровод, 5 – распределитель жидкости, 6 – устройство для очистки сосков и массажа вымени, 7 – щетка, 8 – щетка, 9 – шестеренчатый привод, 10 – мотор, 11 – манипулятор, 17 – стряхиватель, 18 – пневмопривод.

Принципиальная пневматическая и гидравлическая схемы устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров представлены на рисунке 5.1.2. Состав технических средств представлен в  таблице 5.1.

Необходимость в разработке  пневматических и гидравлических комплектующих элементов устройства очистки сосков вымени отсутствует. Компании "Deprag", "Atlas Copco", "Bosch", "Desoutter", "Fuji", " Parker", "Gast", "Globe", "Ingersoll Rand" производят и поставляют огромный перечень пневмомоторов, пневмоцилиндров, клапанов, распределителей, электропневматических преобразователей и т.д. Подробную информацию о комплектующих можно получить, например, на сайтах www. itmash.ru, www.lda74.ru.

Для проведения экспериментальных исследований был разработан пневматический двухцилиндровый манипулятор для ручного подведения устройства очистки к соскам и обеспечения вертикального перемещения устройства вдоль сосков (рис. 5.1.3).

Рисунок 5.1.2  –  Принципиальные пневматическая и гидравлическая схемы устройства очистки сосков

Таблица 5.1

Состав технических средств  устройства для очистки сосков вымени коров.

| №№ | Наименование | Марка | Характеристики | К-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пневмоцилиндр | IAS-16 х 100 | Двухстроннего действия | 1 |
| 2 | Пневмораспределитель пятиканальный двухходовой | V5211B4 5/2 HAMUR | Для сжатого воздуха, 24В | 1 |
| 3 | Электромагнитный клапан | SLP – 0,6 | Для жидкости Нормально закрытый, 24 В | 1 |
| 4 | Пневмомотор Deprag | 63-018f01 | 200Вт, 540об/мин, 7Нм | 1 |
| 5 | Электропневматический регулятор давления серии IT | IT 1010 | 24В, 0,2МПа | 1 |
| 6 | Щетка |  | 60 х120 (мм) | 2 |
| 7 | Форсунка |  | 2,0 л/мин | 2 |
| 8 | Датчик частоты вращения индукционный | ДТА-4 | 700 мин-1 | 1 |
| 9 | Микроконтроллер ATmega 128 с блоком коммутации | ATmega 128 |  | 1 |

Рисунок 5.1.3. – Установка для преддоильной очистки сосков вымени коров во время исследований на молочной ферме РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Рациональными параметрами устройства очистки сосков вымени коров являются: диаметр щетки – 60 мм, длина щетки – 120-130 мм, длина ворса – 12-18 мм, диаметр чистящей ворсинки – 0,18-0,20 мм, частота вращения щетки 300-400 мин-1. Крутящий момент – 4-5 Н∙м. Количество ворса в пучке –120-180 шт. Количество пучков по длине –15-20 шт., по окружности 16-20 шт. Давление подаваемой моющей жидкости – 0,2 МПа. Продолжительность цикла очистки сосков не должна превышать 45 секунд.

Устройство (рис 5.1.1) обеспечивает контроль и управление частотой вращения щеток с приводом от  мотора, работающего от сжатого воздуха, что позволяет определять моменты достижения щетками при их движении вверх и вниз вдоль соска его кончика и  основания.  Эти сигналы,  формируемые вследствие изменения частоты вращения при изменении  нагрузки на щетки,  являются  управляющими для фиксированной очистки основания соска в течение заданного времени и  отключения подачи моющей жидкости после выхода щеток из зацепления с соском. После этого пневмопривод подает стряхиватель к ворсу вращающихся щеток в результате чего,  за счет упругих сил выпрямляющегося ворса,  отбрасываются загрязнения и влага с  щеток и обеспечивается его очистка и подсушивание. При этом  на первом этапе  осуществляется  воздействие вращающихся щеток   с подачей моющей жидкости при движении щеток   вдоль соска снизу вверх и сверху вниз, а на втором этапе повторное воздействие очищенных и подсушенных щеток при их движении вдоль соска снизу вверх и сверху вниз. Т.е. на первом этапе обеспечивается очистка с мойкой  соска, а на втором – его высушивание.  Управление частотой вращении щеток позволяет при известных материалах загрязнения заранее формировать оптимальный для  этого материала режим очистки сосков. В случае, если соски загрязнены значительно, то влажная очистка производится за два раза, т.е. после влажной очистки первого соска производится последовательная влажная очистка остальных сосков, во время которых загрязнения впитывают влагу, вследствие чего при повторной влажной очистке они удаляются эффективнее. После преддоильной очистки всех четырех сосков вымени мотор  отключается и устройство  возвращается  манипулятором  в исходное положение.

На рисунке 5.1.4. представлена циклограмма работы устройства для  преддоильной очистки  сосков вымени коров.

Рисунок 5.1.4 –  Циклограмма работы устройства

для преддоильной очистки сосков вымени коров:

t1 – время па позиционирование манипулятором устройства очистки и массажа относительно сосков вымени коров; t2 – время на обработку  первого соска;t3 – время на  обработку  второго соска; t4 – время на обработку третьего соска; t5 – время на обработку четвертого соска; t6 – время работы привода щеток; t7 – время подачи моющего средства; t8 – время перемещения устройства вверх вдоль соска;  t9 – время перемещения устройства вниз вдоль соска; t10 – время сушки щеток и соска.

5.2. Алгоритм функционирования устройства очистки сосков вымени коров.

Для повышения эффективности очистки сосков вымени коров, разработано как устройство, так и алгоритм для его реализации, который представлен на рисунке 5.1.5.

Разработанный алгоритм обеспечивает влажную очистку соска путем дозированной подачи моющего раствора на впитывающие влагу вращающиеся щетки, двигающиеся вверх вдоль соска, фиксированную очистку основания соска и прилегающей части вымени, опускание вращающихся щеток вдоль соска, принудительное удаление влаги с щеток после очистки соска. Далее цикл повторяется, но без подачи жидкости, при этом происходит удаление остатков влаги с соска. В случае, если соски загрязнены значительно, то влажная очистка производится за два раза, т.е. после влажной очистки первого соска производится последовательная влажная очистка остальных сосков, во время которых загрязнения впитывают влагу, вследствие чего при повторной влажной очистке они удаляются эффективнее.

Реализация алгоритма основана на применении пары щеток с приводом от пневмодвигателя с регулируемым режимом работы. При этом осуществляется контроль частоты вращения, который обеспечивает позиционирование щеток относительно кончика соска и его основания для определения момента начала очистки, фиксированную очистку основания соска с прилегающей частью вымени и его завершения после опускания щеток до кончика соска.

Рисунок 5.1.5 – Алгоритм функционирования устройства  очистки сосков вымени коров.

Разработанная установка прошла испытания на молочной ферме зоостанции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Опытный образец разработанного устройство  внедрен и прошел  производственную проверку в условиях молочной фермы в Калужской области, которая показала, что устройство обеспечивает повышение эффективности очистки сосков.

Следует отметить, что разработанное устройство, в соответствии с целями и задачами исследований,  предназначено для монтажа его  на манипулятор доения автоматической доильной установки, т.е. доильного робота.  Разработка  такого манипулятора, требующего наличия автоматической  системы обнаружения местонахождения сосков и подведения к ним  устройства очистки  не входит в задачи исследования.

Разработанное устройство имеет самостоятельное значение.  Принципиально оно  может быть использовано на доильных установках  "Елочка", "Параллель" и "Карусель"  при ручном подводе щеток  к соскам вымени коров.  Для доильных установок "Карусель" целесообразна разработка специального станка для подготовки сосков вымени коров к доению, который должен находиться при входе на платформу.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДДОИЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ

Оценка экономической эффективности устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров проводится применительно к роботизированной молочной ферме, оснащенной автоматической доильной установкой на 60 дойных коров. Выгульная площадка имеет грунтовое покрытие.

Эффективность применения устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров оценивается по показателю – улучшение качества молока по сравнению с базовым вариантом, что соответственно влечет за собой увеличение цены реализации продукции. Внедрение устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров приводит к увеличении капитальных вложений.

Расчет экономической эффективности проводился в соответствии с «Методикой определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники» Минсельхозпрод, М.: 1998, «Методикой технико-экономической оценки средств электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства» В.Т. Водянников [29, 30, 68, 70, 72, 34].

Очистка сосков вымени коров от загрязнений особенно актуальна в весенний и осенний периоды года. В работе рассматривается  использование устройства осенью с сентября по ноябрь и весной с марта по май месяцах. При этом  период наиболее эффективной очистки сосков вымени коров на фермах с выгульными площадками составляет   5 месяцев в году.

Стоимость комплектующих элементов  устройства для очистки сосков вымени коров:

| №№ | Наименование | Марка | К-во ед. | Цена,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пневмоцилиндр | IAS-16 х 100 | 1 | 2751,0 |
| 2 | Пневмораспределитель пятиканальный двухходовой | V5211B4 5/2 HAMUR | 1 | 1959,0 |
| 3 | Электромагнитный клапан | SLP – 0,6 | 1 | 2265,0 |
| 4 | Пневмомотор Deprag | 63-018f01 | 1 | 42130,0 |
| 5 | Электропневматический регулятор давления серии IT | IT 1010 | 1 | 3395,0 |
| 6 | Щетка |  | 2 | 2000,0 |
| 7 | Форсунка |  | 2 | 2000,0 |
| 8 | Датчик частоты вращения индукционный | ДТА-4 | 1 | 1500,0 |
| 9 | Микроконтроллер ATmega 128 с блоком коммутации | ATmega 128 | 1 | 5000,0 |
| 10 | Оснастка |  | 1 | 2000,0 |
| 11 | Прочие составляющие |  | 1 | 15000,0 |
|  | Итого |  |  | 80 000,0 |

Исходные данные:

| Показатели | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | базовый | проектный |
| Объем производства молока в периоды использования устройства, л./год (QВП) | 74 730 | 74 730 |
| Цена реализации молока, руб/л, (Цс) | 21 | 24 |
| Цена устройства, руб. (Ц0) |  | 80 000 |
| Эксплуатационные затраты базового устройства, руб Зэ | 4 810 |  |
| Себестоимость производства молока при использовании базового устройства, руб/л (S) | 18,65 |  |

Капиталовложения проектного варианта с учетом монтажа и накладных расходов составят:

Кп = Ц0 + Мн + Нр  ,					  (6.1)

где Ц0 – цена устройства для преддоильной очистки сосков;

Мн = 0,1 Ц0 – монтажные работы;

Нр = 0,125 Ц0 – накладные расходы;

Кп = 80000 + 0,1 х 80000 + 0,125 х 80000 =98000 руб.

Затраты на эксплуатацию устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров составят:

Зэп =  А0 + Рто + Сээ + П0  ,				(6.2)

где А0 – амортизационные отчисления;

Рто – затраты на ремонт и техническое обслуживание;

Сээ – стоимость потребляемой электроэнергии;

П0 – прочие расходы.

А0=КПE100,

где Е – годовая норма амортизационных отчислений, %.

А0 = 98000 х 0,142 = 13916 руб.

Рто = К х ч/100 ,

где  ч – годовая норма отчисления на ремонт и техобслуживание.

Рто = 98000 х 0,056 = 5488 руб.

Стоимость потребляемой энергии

Сээ = Qээ х Тээ,

где Qээ – расход потребляемой электроэнергии на привод устройства очистки и сушки щеток, кВтч, Тээ – тариф на электроэнергию, руб/кВтч;

По данным  реального счетчика моточасов доильного робота компрессор работает в год около 1000 часов. При этом в сутки он работает 2,74 часа. При мощности привода компрессора 4,0 кВт расход электроэнергии в сутки составит – 11 кВтч. Затраты электроэнергии на дополнительные пневмопривода устройства очистки сосков принимаем равным 5% от общего потребления сжатого воздуха доильным роботом. При этом расход электроэнергии составит 0,55 кВтч/сутки. При тарифе 3,8 руб./кВтч, стоимость потребляемой электроэнергии Сээ, составит 763 руб. за одни  год.

П0 = 0,01 х Кп = 980 руб.

Эксплуатационные затраты проектного устройства составят:

Зэп = 13916 + 5488+763+ 980 = 21 147 руб.

Себестоимость производства молока при использовании проектного устройства составит:

Sп=Sб+(Зэп-Зэб)QВП, 					(6.3)

Отсюда

Sп =18,65+21147-481074730=18,87  руб/л,

Годовая прибыль от реализации молока:

ПГб=QВП∙ЦСб-Sб = 74730*(21–18.65) = 175 615,5 руб.; 	(6.4)

ПГп=QВП∙ЦСп-Sп = 74730*(24–18,87) = 383 364,9 руб.;	(6.5)

Коммерческий эффект:

Эфх= ПГп- ПГб= 383 364,9 – 175 615,5 = 207 749,4 руб. 		(6.6)

Срок окупаемости капиталовложений:

Ток= КпЭфх= 98 000207 749 ,4=0,5 года. 			(6.7)

Экономическая эффективность капиталовложений:

ЕФ= ЭфхКп= 207 749,498 000=2,119. 				(6.8)

Еф  ≥ Ен,

где Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений равный 0,25.

Выводы по шестой главе

1. При применении разработанного устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров прибыль от производства молока увеличивается на  207 749,4 рублей, при этом срок окупаемости капиталовложений составляет 0,5 года. Показатели экономической эффективности говорят в пользу проектного варианта. Фактический коэффициент эффективности (Еф) превышает нормативный (Ен).

2. Результаты проведенных исследований внедрены в производство и используются в учебных и научных целях в сельскохозяйственных  вузах.

Основные выводы

1. Анализ работы автоматических доильных установок в условиях молочной фермы, способов подготовки сосков к доению, а также причин образования загрязнений показал, что для преддоильной очистки сосков от значительных загрязнений, образующихся, в частности, при содержании коров на выгульных площадках  в весенний и осенний периоды, целесообразно применение  щеточных устройств, требующих усовершенствования.

2. Разработана математическая модель очистки сосков вымени коров щеточным устройством, устанавливающая соотношение между параметрами воздействия ворса на загрязненный сосок, увлажнения щеток, щеточного устройства и режимами очистки, с учетом влагоудерживающей способности ворса и параметров форсунки.

3. На основании теоретических и экспериментальных исследований установлены конструктивно-режимные параметры очистки сосков вымени коров разработанным устройством: диаметр ворсинки и ее длина, количество ворса в пучке, диаметр щетки, ширина щетки, модуль упругости ворса, частота вращения щетки, крутящий момент, количество пучков по ширине и  окружности щетки, параметры форсунки и давление моющей жидкости.

4. Разработан алгоритм функционирования устройства очистки сосков вымени коров, обеспечивающий последовательную влажную очистку каждого соска и фиксированную очистку его основания с последующим удалением остатков влаги, на основе контроля частоты вращения щеток для определения момента начала очистки кончика соска, фиксированной очистки его основания  и завершения очистки соска.

5. Для реализации предложенного алгоритма, результатов теоретических и экспериментальных исследований разработано и прошло производственную проверку устройство для преддоильной очистки сосков вымени коров в составе: щеточное устройство с пневмоприводом, устройство увлажнения щеток с форсункой для подачи моющей жидкости, устройство  для очистки ворса щеток от загрязнений и его подсушивания, устройство для контроля частоты вращения щеток и блок управления.

6. При применении разработанного устройства бактериальная обсемененность на ворсе щеток снижается в 30-50 раз и составляет 30,0 КОЕ в 1 см3 смыва; на поверхности соска  в среднем понижается с 45,0 тыс. до 470 КОЕ в 1 см3 смыва; у молока снижается в 2-3 раза и достигает 40-50 тыс. КОЕ в 1 см3.  Количество механических частиц в пробе снижается с 4 до 1 шт.

7. Оценка технико-экономических показателей применения разработанного устройства для преддоильной очистки сосков вымени коров показывает его  эффективность за счет снижения бактериальной обсемененности и механических загрязнений молока. Прибыль увеличивается на 207750 руб.  Срок окупаемости – 0,5 года.

Литература

- Адлер Ю.П., Маркова К.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1971. - 156 с.

- Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. М.: Металлургия, 1969. - 159 с.

- Андреева Л.Е. Упругие  элементы приборов М., Машгиз, 1962. 456 стр.

- Аршавин А.С., Бармин М.И., Храпов В.И, Вальщиков Ю.Н. Экология дорог, тротуаров, футбольных полей, или щетки спасут город: монография - СПб., 2008 - 306 с.

- А.с. 174034 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Приспособление для мойки и сушки вымени коровы перед дойкой / А.Т. Акопов, И.М. Бабичев, В.И. Ефимченко (СССР). - 912549/30-15; Заяв. 20.7.1964. Опубл. 06.8.1965. Бюл№16.

- А. с. 224417 СССР, МКИ А 01 J 7/00/ Устройство для обработки вымени / C.А. Келпис, А.Б. Вожжов (СССР)  3675997/30-15; Заяв. 16.12.83; Опубл. 15.06.85. Бюл. № 22. 2 с.: ил.

- А.с 599772 СССР. М. Кл. А 01 J 7/00/ Устройство для санитарной обработки вымени. / Я. А. Лигерс. А. А. Берзиныш, Э. Я Яунелейнис. Л. И. Клоповс (СССР). – 2321468/30-15; Заяв. 02.02.76. Опубл.30.03.78, Бюл. №12. 2с.:ил.

- А. с. 609516 СССР, М.Кл А 01 J 7/00. Устройство для подготовки вымени коров к доению. / А. И. Вдовин , В. И. Дерябин. А.П. Макаров (СССР) – 2406327/30-15: Заяв. 27.09.76: Опубл. 05.06.78. Бюл. №   -2с.: ил.

- А.с 814296 СССР, М. Кл. А 01 J 7/00/ Разбрызгиватель для обмывания вымени животных / В. И. Шмидт, В.А. Дриго (СССР). -2830047/30-15; Заяв. 17.10.79; Опубл. 23.03.81. Бюл. №11. -1 с.: ил.

- А. с. 984421 СССР. М Кл. А 01 J 7/00. Устройство для подготовки вымени к доению / С. П. Поклад (СССР). – 2921195/30-15; Заяв. 07.05.80. Опубл. 30.12.82. Бюл.№.48 -3 с.: ил.

- А. с. 1143351 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Устройство для обработки вымени коров перед дойкой А. В. Седов. В. Д. Шеповалов М. М. Шугуров Е. Э. Спроге (СССР) – 3550213/30-15; Заяв. 03.12.82; Опубл. 07.03.85. бюл. №9 -2.: ил.

- А.с. 1253534 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Устройство для подготовки вымени к доению / Л.З. Засеев, А.Г. Шваб (СССР) - 4005050/30-15; Заяв. 10.01.86: Опубл. 07.06.87. Бюл. №21

- А.с. 1276313 СССР, МКИ А 01 J 7/00/ Устройство для подмывания и массажа вымени / Б. Ф. Тарасенко, А. М. Янко, С. В. Вельчо (СССР). 3883871/30-15; Заяв. 09.04.85. Опубл. 15.12.86, Бюл. №46. -2с.: ил.

- А. с. 1331457 СССР. МКИ А 01 J 7/00 Устройство для преддоильной санитарной  обработки вымени / А. Д. Леонов, В. А.Леонов (СССР) -40316112/30-15.; Заяв. 27.01.86: Опубл. 23.08.87. Бюл. №31. -1 с.: ил.

- А. с. 1377083 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Автоматический манипулятор для преддоильной санитарной обработки вымени коров / В.К. Алексеев, М.М. Шугуров, Ю.А. Александров, В. Е. Палагин, В. Н. Кантеев (СССР) - 3852595/30-15; Заяв. 11.02.85: Опубл. 29.02.88. Бюл. №8 -2 с.: ил.

- А. с. 1402305 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Устройство для подмывания и массажа вымени / Е.И. Админ, С.П. Пушкарь, С.Г. Пищан и А. Р. Зубачев (СССР) – 4182627/30-15; Заяв. 08.12.86; Опубл. 15.06.88. Бюл. №22. -2 с.:ил.

- А.с. 1435216 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Устройство для подготовки вымени животных к доению и сдаивания первых струек молока / И.В. Капустин, В.С. Васюхин (СССР) - 4235608/30-15; Заяв. 27.04.87: Опубл. 07.11.88. Бюл. №41 -3 с.: ил.

- А.с. 1509006 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Устройство для санитарной обработки вымени коров. / С. А. Соловьев. Е. Г. Баловнева (СССР). – 4259722/30-15; Заяв. 15.04.87; Опубл. 23.09.89, Бюл. №35. -2с.:ил.

- А. с. 1556600 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Устройство для регистрации интенсивности молокоотдачи / В. Ф. Ужик и др. (СССР). -№4248150/30-15; Заявлено 18.05.87.; Опублик. 15.04.90.; Бюл.№4.

- А. с. 1667751 СССР, МКИ А 01 J 7/00. Преобразователь положения с автоматическим манипулятором для преддоильной санитарной обработки вымени коров /  В. К. Алексеев, В. Д. Шеповалов, М. М. Шугуров. П. И. Чернов П. В. Петров (СССР) – 4258675/15; Заяв. 10.06.87: Опубл. 07.08.91. Бюл. №25 -2 с.: ил.

- А. с. 2097966 Россия, МКИ А 01 J 7/04. Разбрызгиватель для обмывания вымени животных / А. М.  Андрианов, Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов (Россия). -96101687/13; Заяв. 30.01.96; Опубл. 10.12.97. Бюл. №-2.: ил.

- А.с. 2189738 Россия, МКИ А 01 J 7/04. Система подмывания вымени животных / А.А. Поцелуев,  Е.Л. Чепурина (Россия). - 2000118912/13; Заяв. 17.07.2000; Опубл. 27.09.2002. Бюл. №27.

- А.с. 2244417 Россия. МКИ А 01 J 5/00 Автоматизированная доильная установка / В.Ф. Ужик, А.П. Слободюк, А.Г. Свиридов, Д.Б. Клименко (Россия) - 2003110504/12.; Заяв. 11.04.2003: Опубл. 20.01.2005. Бюл.№2.

- Аверкиев А. А. Соловьев С. А. Эргономическое обоснование механизации доения // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1983. №.7. С. 33-35.

- Баловнев В.И. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов дорожно-строительных машин, 1974. с. 295-310.

- Баловнев В.И., Ермилов А.Б., Новиков А.Н. и др. Строительные и дорожные машины и оборудование, - М.: Машиностроение, 1988. - 384 с.

- Богдан И.Д., Нечитайло Б.Ф. установка для преддоильной обработки вымени коров // Техника в сельском хозяйстве. - 1978. № .7. С. 53-54.

- Боровиков В.П., И.П. Боровиков. STATISTICA. М: Издательство «Филинъ». 1998.

- Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов. – М.: Колос, 2003. – 344 с.

- Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и теория автоматического управления. - М.: Колос, 2003. – 344 с.

- Вальщиков Ю.Н. Производство, расчет и конструирование ЛГУ, 1974. с. 64-69.

- Велиток И. Г. Машинное доение и раздой коров. Киев.: Урожай, 1966.-158 с.

- Виняцковский В., Сорокин Л. Проблемы авоматизации машинного доения коров // Молочное и мясное скотоводство. – 1982. №2. С. 40-44.

- Водянников В.Т. Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК. - М.: КолосС, 2008. - 263 с.

- Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. М.: Издательство Статистика, 1974, 263 с.

- Головань В., Вуличо  С. Ускоренная подготовка вымени коров к машинному доению // Молочное и мясное скотоводство. – 1984. №.11. С. 9-10

- Горячкин В.П. Общая теория орудий // Собр. Сочинений, т. 1, М.:Колос, 1965.

- Горячкин В.П. Теория плуга. - М.: Промиздат, 1927.

- Горячкин В.П. Рациональная формула силы тяги плугов // Собр. Сочинений, т.2, М.: Колос, 1965

- Горячкин В.П. Учение об ударе // Собр. сочинений, т.1, М.: Колос, 1965.

- Горячкин В.П.Теория разрушения почв // Собр. сочинений, т.2, М.: Колос, 1965.

- ГОСТ 8218-89 «Молоко. Метод определения чистоты»

- 353. ГОСТ 26809-86  «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу»

- Гусев Л.М. Расчет и конструкции подметально-уборочных машин, 1963. с. 44-75.

- Дегтерев Г.П. Механизм образования и классификация молочных загрязнений // Молочная промышленность, 1999 - №6. - с. 30-31

- Дегтерев Г.П. Механизм образования загрязнений на поверхности молочного оборудования // Известия ТСХА, 1978 - №6. С. 213-219.

- Доценко А.И. Коммунальные машины и оборудование: учебное пособие для вузов. - М.: Архитектура -В, 2005. - 344

- Интернет, сайт www.lely.com

- Интернет, сайт www.delaval.com

- Интернет, сайт www.gea-farmtechnologies.com

- Интернет, сайт www.fullwood.com

- Интернет, сайт www.boumatic.com

- Интернет, сайт www.insentec.eu/en

- Интернет, сайт www.dcengineering.co.uk

- Интернет, сайт www.sac.dk

- Карташов Л. П., Куранов Ю.Ф. Машинное доение коров. Учеб. пособие для подготовки рабочих на производстве. – М.: Высш. школа, 1969. 196 с.

- Келпис Э. А., Лаурс А. Р., Дриго В. А. Перспективы применения микропроцессорной техники в доильных установках // Механизация и эликтрификация сельского хозяйства. 1988, №12. С. 18-19.

- Клименко, Д. Б. Определение мощности привода устройства для обработки вымени коров перед доением // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2007. – № 6. – с. 9-10.

- Кормановский Л. П. Опыт применения поочно-конвейерного обслуживания коров // Техника в сельском хозяйстве. – 1978. №12 С. 26-28.

- Коса Ю. Я. Перспективы завершения автоматизации процесса доения. Механизация и эликтрификация сельского хозяйства. -1980, №11. С.22-24.

- Краснокутский Ю. В., Рыжов С. В. Особенности эксплуатации автоматизированной или доильной установки. УДА-100 <карусель> // Техника в сельском хозяйстве. – 1984. №9. С. 27-29.

- Краусп В.Р. Комплексная автоматизация в промышленном животноводстве. - М.: Машиностроение, 1980. – 214 с.

- Лийв Э., Олконен А. Основные ошибки при машинном доении // Молочное и мясное скотоводство. – 1981. №.1. С. 43-45.

- Максимов Ю. Я. Физические величины и их единицы: учебн.-справ. Пособие / Авт. -сост. Чуваш. Ун-т. Чебоксары 1997. 128 с.

- Марков Е.В., Лисенков А.Н. Планирование эксперимента в условиях неоднородностей. М.: Наука, 1973. с.40

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. –  Л.: Колос. Ленинг. отд-ние. 1978. - 560 с.

- Мельников С.В., Алешин В.Р., Рощин П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. Л.: Колов, 1980. - 166 с.

- «Методика определения экономической эффективности технологий сельскохозяйственной техники» Минсельхозпрод, М.: 1998.

- МУК 4.2.2884-11 "Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов .4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы»

- Мусин А.М. Методические рекомендации по технико-экономической оценке автоматизированных технологических процессов животноводства. - М.: ВИЭСХ, 2003. – 44 с.

- Назаров В. С. Аверкиев А. А. Санитарный пункт в доильном зале Техника в сельском хозяйстве. -1979. №11 С. 26-28.

- Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота: НТП 1-99. МСХ РФ. - М.: 1999.− 152 с.

- Оленев В. А. Как стать чемпионом машинного доения. М.: Моск. Рабочий, 1977. – 104с.

- Оленев В. А. Опыт чемпионов и мастеров машинного доения коров. М.: Моск. рабочий, 1982. – 176 с.

- Оленев В. А. Руководство по машинному доению коров. М.: Колос, 1981. – 111 с.

- Палкин Г. Г. Применение доильных залов с установками <елочка> и <карусель> // Техника в сельском хозяйстве. 1987. №1. С. 13-15.

- Попов А. А. Прогрессивным технологиями содержания коров – широкое внедрение // Техника в сельском хозяйстве. -1986. №3. С. 16.

- Попов К.П. Теория и расчет гибких упругих стержней. М.: Наука, 1986. - 296 с.

- Симарев Ю. Ипользование техники при поточно-цеховой системе содержания коров // Молочное и мясное скотоводство. – 1984. №.9. С. 10-13.

- Славин Р.М. Научные основы автоматизации производства в животноводстве и птицеводстве. – М.: Колос, 1974. − 226 с.

- Сыроватка В. И., Морозов Н. М. Машины для молочного скотоводства // Техника в сельском хозяйстве. -1977 №.2 С. 19-20.

- Тарасов В.К., Спирин Е.Т. К вопросу воздействия жидкостной струи при удалении пищевых отходов с посуды, инвентаря. Сборник научных трудов, посвященный 80-ти летию со дня рождения Николая Никитовича Липатова. - ГНУ ВНИМИ - М., 2003, с. 207-209

- Тарасов В.К., Принципы и параметры процесса мойки. Тезисы докладов аспирантов, магистров, докторантов и научных сотрудников. - М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2004, с. 327.

- Тарасов В. К. научное обоснование и совершенствование аппаратов для мойки овощей. Диссертация. 2008 год.

- Ужик В.Ф., Клименко Д.Б. Подготовительные операции перед доением  // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения / Материалы VI международной научно - производственной конференции. – Ч. II: Механизация. Экономика. Блок социальных наук. – Белгород, 2002. – Издательство Белгородской ГСХА. с.28 - 29.

- Ужик В.Ф., Клименко Д.Б. К обоснованию разработки устройства для санитарной обработки вымени коров // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения / Материалы VII международной научно - производственной конференции. – Ч. II: Механизация. Экономика. Блок социальных наук. – Белгород, 2003. – Издательство Белгородской ГСХА. с.27 – 28.

- Ужик В.Ф., Клименко Д.Б. Устройство для санитарной обработки вымени коров // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения / Материалы VIII международной научно-технической конференции. – Ч. II: Механизация, экономика, Блок социальных наук. – Белгород, 2004. – Издательство Белгородской ГСХА. – с. 128 – 129.

- Ужик В.Ф., Клименко Д.Б. Создание автоматизированных систем доения // Научно-технический прогресс в животноводстве: перспективная система машин – основа реализации стратегии машинно-технологического обеспечения животноводства на период до 2010 г.: сб. науч. трудов. Том 13. Часть 2. ВНИИМЖ. – Подольск, 2004. С. 203 – 209.

- Ужик В.Ф., Клименко Д.Б. Устройство для санитарной обработки вымени коров // Вдосконалення технологiй та обладнання виробництва продукцiї тваринництва / Вiсник Харкiвського нацiонального технiчного унiверситету сiльского господарства iм. Петра Василенка Випуск 48. – Харкiв, 2006. С. 39 – 40.

- Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Технология и механизация молочного животноводства. – СПб.: Лань, 2010. – 352 с.

- Цой Ю. А. Задачи исследования по механизации и автоматизации молосного животноводства // Техника в сельском хозяйстве. 1988. №5. С. 25-26.

- Цой Ю.А., Мишуров Н.П., Кирсанов В.В.,  Зеленцов А.И.  Тенденции развития доильного оборудования за рубежом. – М.: Росинформагротех, 2000. – 76 с.

- Яунслейнис Э. Я., Зирупе С. И. Экспериментальная ферма промышленного типа // Техника в сельском хозяйстве. – 1978. №8 С. 48-51.

- Council Directive 89/362/EEC. 1989. General conditions of hygiene in milk production holdings. European Union, Brussels, Belgium. Off. J. L156:30–32.

- Hvaale, M., H. Stokke, and L. Grava° s. 2002. Cleaning of teats with automatic milking. Pages 52–59 in Technology for milking and housing of dairy cows. The Nordic Association of Agricultural Scientists, Report No. 337, Ringsted, Denmark.

- Galton, D. M., L. G. Peterson, and W. G. Merrill. 1988. Evaluation of udder preparations on intramammary infections. J. Dairy Sci. 71:1417–1421.

- Knappstein, K., N. Roth, H.-G. Walte, J. Reichmuth, B. A. Slaghuis, R. T. Ferwerda-van Zonneveld, and A. Mooiweer. 2004. Effectiveness of automatic cleaning of udder and teats and effects of hygiene management: Report on effectiveness of cleaning procedures applied in different automatic milking systems. Deliverable D14. Online. Available: www.automaticmilking.nl/project results/reports. Accessed Nov. 30, 2004.

- Ordolf D. Vollantomaticches Melken. Technic und Entwicklunqstendenzen. "Landmechnik", 1986. 41.-№5. - S. 227-229.

- Petersen W. Preparing the cow for milking. – Milk Plant Monthly, 1943, N12, vol.32,p. 26-27

- Phillips, D.S.M., Malcolm, D.B., Copemean, P.J.A. (1981) Milking preparation methods – their effect and implications. Proc. of Ruakula Animal Research Station, Hamilton, New Zealand, 1981, p. 135-138

- Reinemann M.A., and D.J. 2002. Comparison of performance and the incidence of mastitis between cows milked robotically and in a conventional parlor and comparison of mastitis indicators. ASAE Paper No. 02-3112. St. Joseph, Mich.: ASAE.

- Svennersten-Sjaunja, K., I. Berglund and G. Pettersson. 2000. The milking process in an automatic milking system, evaluation of milk yield, teat condition and udder health. Robotic Milking: Proceedings of the International Symposium. Eds. H. Hogeveen and A. Meijering. Lelystad, the Netherlands, 17-19 August. Pp. 277-288.

- Sumner, J. 1996. Farm production influences on milk hygiene quality. Pages 94–102 in Proc. IDF Symp. Bacteriological quality of raw milk, Wolfpassing, Austria. IDF, Brussels, Belgium.

- Taverna, M.A., Calvinho, L.F., Gaggiotti, M., Zimmermann, G.A., Canavesio, V.R., Aguirre, N.P., Wanzerried, R. (2001) Effect of a premilking teat washing system on bacterial contamination of milk. in Proc. National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings, National Mastitis Council, Inc., Madison, WI 53718 USA. pp. 201-203

- Ten Hag, J., Leslie, K.E. (2002) Preliminary investigation of teat cleaning procedures in a robotic milking system. Proc. of The First North American Conference on Robotic Milking, March 20-22, 2002, Toronto, Canada, V 55-58

- Melin, M., Wiktorsson, H., Christiansson, A. (2002). Teat cleaning efficiency before milking in De- Laval VMS TM versus conventional manual cleaning, using Clostridium tyrobutyricum spores as marker. Proc. of The First North American Conference on Robotic Milking, March 20-22, 2002, Toronto, Canada, II 60-63

- Mottram, T.T. (1993) Inspecting teat cleanliness for automatic milking. In: E. Collins and C. Boon (Editors), Livestock Environment IV, 4th Int. Symp., University of Warwick, Coventry, England, 6-9 July 1993. Am. Soc. Agric. Engin., Michigan, USA, pp. 98-105

- Mottram, T. 1997. Requirements for teat inspection and cleaning in automatic milking systems. Comput. Electron. Agric. 17:63–77.

- 7 Miller, R. H., L. A. Fulton, B. Erez, W. F. Williams, and R. E. Pearson. 1995. Variation in distances among teats of Holstein cows: Implications for automated milking. J. Dairy Sci. 78:1456–1462.

- Nakano, T., Sahara, D., Senou, T., Ichikawa, M., Ichikawa, T., Notsuki, I. (1995) The effects of different methods of premilking liner and teat preparation on bacterial counts in raw milk. Proc. of the 3rd Int. Mastitis Seminar, Part I, May 28-June 1, 1995, Tel Aviv, Israel, pp. 3/70-71

- Schreiner, D. A., and P. L. Ruegg. 2003. Relationship between udder and leg hygiene scores and subclinical mastitis. J. Dairy Sci. 86:3460–3465.

- Schuiling, E. (1992) Teat cleaning and stimulation. In: A.H. Ipema (Editor), Prospects for Automatic Milking. Pudoc, Wageningen, Netherlands, pp. 164-168.

- Whittelstone, Ralold K. Vollantomaticches Melken. Erqebnisse ans Turverhaltens und phynoloqishen Untersuschunqen Von Stromunqs-Vorqannqen in Rohmlich. Milchwissenschaft, 1977. - №32(12). - S. 716-718.

- Tangorra, F. M., V. Bronzo, A. Casula, M. Cattaneo, C. Martinazzi, P. Moroni, M. Zaninelli, and A. G. Cavalchini. 2004. Assessment of teats cleaning system efficiency of a milking robot. Pages 121– 122 in Automatic milking—A better understanding. A. Meijering, H. Hogeveen, and C. J. A. M.de Koning, ed. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.

- Van Reenen, C. G., J. T. N. Van der Werf, R. M. Bruckmaier, H. Hopster, B. Engel, J. P. T. M. Noordhuizen, and H. J. Blokhuis. 2002. Individual differences in behavioral and physiological responsiveness of primiparous dairy cows to machine milking. J. Dairy Sci. 85:2551–2561.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Результаты исследований доильных роботов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Первичные данные исследований устройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Патенты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Документы об использовании результатов исследований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Сертификаты участника конференций

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Результаты исследований доильных роботов.

Публикация Иванов Ю.Г., Лапкин А.Г. // Материалы V Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов 19-19 апреля 2013 г. "Инновационные процессы в АПК", РУДН, 2013. –С. 115-116.

Влияние роботизированного доения на продуктивность коров.

В последние годы наметилась тенденция оснащения молочных ферм доильными роботами, внедрение которых сопровождается изменением  показателей: надои, качество молока, здоровье животных, трудозатраты, технико-экономические показатели и т.д.

Оценка изменения показателей производства молока при внедрении доильных роботов на отечественных предприятиях представляет практический интерес.

Цель исследования – изучение влияния роботизированного доения на надой на примере доильного робота Lely Astronaut A4 на надой.

Экспериментальные исследования проводились в крестьянско-фермерском хозяйстве Калужской области, Масальского района.

Методика экспериментальных исследований предусматривает сбор и анализ данных ежедневных индивидуальных надоев молока от  коров голштинской породы в течение 81 дня. Все коровы находились в первой лактации. Использовался сенажно-концентратный тип кормления в течение исследуемого периода рацион не менялся. Температурный режим в коровнике поддерживался  на уровне 5-12 град.С, при этом его значительное влияние на изменение контролируемых показателей не отмечалось.

Для контроля индивидуальной динамики изучаемых показателей у каждой коровы имеется транспондер с идентификационным номером  и датчиками, которые позволяют определить двигательную активность животного и  количество минут жвачки.

Экспериментальные исследования проводились в период с 14 декабря 2012 года по 5 марта 2013 года.

Результаты экспериментальных данных приведены на рисунках 6.1.1 и 6.1.2.

График изменения надоев за время проведения исследования показан на рисунке 6.1.1.

Рис. 6.1.1. Влияние роботизированного доения на надои.

Из графика видно, что после внедрении доильного робота надои с 15 кг в сутки постепенно возрастают. Примерно через 1,5 месяца они достигают 18- 21 кг в сутки и далее продолжают держаться в этом диапазоне. Т.е. происходит увеличение надоев на 20-28 %.

Увеличение надоев после перевода связано с привыканием коров к роботизированному доению, а также с тем, что робот позволяет выдоить каждую четверть вымени полностью, чего не может позволить ни одна другая доильная система.

При роботизированном доении корова подходит на установку «добровольно» и сама определяет кратность доения. Повышение кратности доения, по сравнению с традиционной 2-х кратной дойкой, также способствует росту продуктивности коровы.

Рисунок 6.1.2. показывает, как меняется кратность «добровольного» доения в течение исследуемого периода.

Рис. 6.1.2 Данные по кратности доения за исследуемом периоде времени.

В среднем на корову приходится 2,6 подхода в сутки к роботу. Причиной повышения надоев при более частых дойках может являться более частое воздействие гормонов, стимулирующих секрецию молока, на молочную железу. С другой стороны, молоко содержит ингибитор, влияющий на секрецию молока через отрицательную обратную связь. Следовательно, более частое удаление этого ингибитора способствует повышению молокоотдачи. Известно, что состояние вымени улучшается при более частых доениях. Однако следует отметить, что при частых доениях соски получают больше ранок, трещин и повреждений. С другой стороны, при более частом доении частота инфицирования вымени снижается, а уровень соматических клеток в молоке имеет тенденцию к уменьшению. Более частые доения способствуют более частому вымыванию бактерий из молочной железы, что частично объясняет улучшение состояния вымени (Х.Додд, 1992).

Следует отметить, что роботизированное доение позволяет собирать ежедневно огромное количество информации по каждой корове в отдельности с минимальной затратой трудовых ресурсов. В свою очередь, собранные данные позволяют проследить не только динамику лактации, но и увидеть, сколько дней в лактации корова, её активность, время жвачки и многое другое. Эти данные позволяют следить за физиологическим состояниями коровы, а так же её продуктивностью в режиме реального времени, своевременно реагировать на изменения и максимально реализовать генетический потенциал каждого животного.

Публикация Лапкин А.Г. Сравнительная оценка энерго-трудо и эксплуатационных затрат при переводе коров с доения в молокопровод на робот «Lely Astronaut». [Текст] / Иванов Ю.Г., Лапкин А.Г. // Вестник Всероссийского НИИ механизации животноводства   №3(11), 2013. –С.188-190.

Сравнительная оценка энерго, трудо и эксплуатационных затрат при переводе коров с доения в молокопровод на робот "Lely Astronaut"

Доильные роботы все шире применяются в отечественном молочном животноводстве. Они внедряются как на новых фермах, так и на реконструируемых фермах с привязным и беспривязным содержанием животных, однако опытных данных об их эффективности мало. В связи с чем целью наших исследований являлось проведение сравнительной оценки энерго, трудо и эксплуатационных затрат при переводе коров с доения в молокопровод на робот «Lely Astronaut».

Исследования проводились на предприятии ЗАО «Валковское», Лысковского района Нижегородской области. До марта 2012 года доение 100 коров осуществлялось на установке АДМ 8А. В марте 2012 года был произведен перевод коров с привязного содержания с доением в молокопровод на АДМ 8А, на новый двор с беспривязным содержанием с доением на роботе “Lely Astronaut”.

В таблице 6.1 приведены сравнительные технические данные установок АДМ 8А и робота “Lely Astronaut”. Расход воды на корову в год на 8,8% ниже при использовании «Lely Astronaut». Расход энергии ниже при доении в молокопровод на 53,2%. Следует отметить, что среднее количество доений на одну корову в день возрастает с 2 до 2,8 при доении роботом, что в свою очередь приводит к увеличению надоев на ферме до 15%. Кроме того, рабочее вакуумметрическое давление при роботизированном доении ниже и составляют 44 кПа, что является более щадящим для коровы.

Из таблицы 6.2 видно, что при роботизированном доении затраты труда снижаются в 6 раз, что является одним из важнейших преимуществ доильных роботов.

| Доение | АДМ8А | Lely Astronaut |
| --- | --- | --- |
| Количество обслуживаемых коров | 100 | 70 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, (кПа) | 48 | 44 |
| Расход воды на корову в год, л | 2190 | 1825 |
| Расход электроэнергии на корову в год, кВт/ч | 52 | 111 |
| Количество доений одной коровы в день | 2 | 2,8 |

Таблица 6.1. Технические данные установок

| Виды работ | АДМ 8А | Lely Astronaut |
| --- | --- | --- |
| Раздача кормов | 12,86 | 7,30 |
| Доение и первичная обработка молока | 40,00 | 0,20 |
| Подгон животных на дойку | 0,00 | 3,20 |
| Очистка стойл/навозных проходов | 24,30 | 3,40 |
| Чистка кормушек | 5,48 | 0,00 |
| Чистка коров | 6,90 | 0,23 |
| Раздача подстилки | 4,40 | 1,80 |
| Эксплуатационные затраты | 9,90 | 1,30 |
| Проведение зооветеринарных мероприятий | 2,13 | 2,13 |
| Итого | 105,97 | 19,36 |

Таблица 6.2. Затраты труда (чел.·ч/год на корову)

Исследования позволили установить особенности переходного периода при приучении коров к роботу. Он длиться от одной до трех недель для различных коров. В первые дни суточные надои коров понижаются на 30-40%. На третий день они начинают восстанавливаться и достигают 80-90% от исходного надоя. После адаптации коров к новой установке надои восстанавливаются полностью, а затем повышаются на 15-20% .

Трудозатраты в переходный период остаются на прежнем уровне, что связано с необходимостью выполнения операций по подгону и приучению животных к роботу. Затем необходимость в этом значительно снижается. Однако следует учесть, что в стаде находятся от 3 до 8% животных, которые по разным причинам не посещают робот добровольно, что требует дополнительных трудозатрат. Этот фактор может оказаться решающим при оснащении роботами крупных ферм, поскольку возникающие при этом трудозатраты оказываться сопоставимыми с трудозатратами при доении на традиционных доильных установках в залах, стоимость которых значительно ниже, чем роботов.

В заключении, хочется ещё раз отметить, что роботизированное доение позволяет собирать огромное количество информации по каждой корове в отдельности с минимальной затратой трудовых ресурсов. Собранные данные позволяют проследить не только динамику лактации, но и увидеть, сколько дней в лактации корова, её активность, время жвачки и многое другое.

Эти данные позволяют следить за физическим и физиологическим состояниями коровы, а также её продуктивностью в режиме реального времени, что позволяет получать максимальные надои, а также продукцию высочайшего качества. Всё вышесказанное показывает перспективность применения роботизированного доения.

Публикация Лапкин А.Г. Изменение зоотехнических показателей производства молока при переводе коров на роботизированное доение. [Текст] / Иванов Ю.Г., Лапкин А.Г. // Материалы Всероссийской конференции студентов, аспирантов и ученых с международным участием  13 декабря 2012г. «Основные направления развития техники и технологии в АПК, легкой и пищевой промышленности», г. Княгинино, НГИЭИ, 2013. –С.159-163.

Изменение зоотехнических показателей производства молока при переводе коров на роботизированное доение

В молочном скотоводстве применение роботизированных доильных установок находит все большее распространение, на сегодняшний день в РФ продано более 250 роботов.

Внедрение доильных роботов сопровождается изменением многих показателей работы фермы: надои, качество молока, здоровье животных, трудозатраты, технико-экономические показатели и т. д.

Комплексная оценка изменения показателей производства молока при внедрении доильных роботов на отечественных предприятиях не проводилась. В связи с чем данная работа представляет практический интерес и является актуальной.

Целью исследования является изучение изменение зоотехнических показателей производства молока при переводе коров на роботизированное доение.

На практике возникают следующие схемы перевода на роботизированное доение. По типу содержания перевод осуществляется с привязного и беспривязного содержания, а по типу постройки бывают реконструируемые фермы и строительство новой.

Исследование проводились  на молочной ферме  (КФХ Матросов А. А., Калужская область, Мосальский район, д. Речицы). Запуск  фермы состоялся 20 декабря 2011 года. При организации процесса Александр Матросов опирался на опыт Александра Саяпина, тульского фермера, который первым в России применил технологию роботизированного доения при круглогодичном содержании коров на выгуле. В данном случае была построена новая ферма, и перевод на роботизированное доение осуществлялся с беспривязного содержания при круглогодичном выгуле.

В хозяйстве до установки робота было 23 дойные  коровы. Использовалась доильная система «Ёлочка». Коровам скармливали корма по принятым в хозяйстве рационам, составленным с учётом молочной продуктивности, живой массы и физиологического состояния. Кормление сеном осуществлялось фронтальным погрузчиком в кормушки типа «Ромашка». Комбикорма раздавались вручную во время доения. Рацион в течения исследования не меняли.

После установки  робота поголовье  увеличено до 34 голов дойного стада на 1 доильный робот «Lely астронавт А4» (однобоксовый с одной рукой - манипулятором). У каждой коровы имеется транспондер с датчиками и идентификационным номером, который позволяет определить двигательную активность животного, количество минут жвачки, что в свою очередь даёт возможность отследить динамику изучаемых показателей каждой коровы индивидуально.

Экспериментальные исследования проводились в период с 11 июня 2011 года по 19 марта 2012 года.

Показатели производства молока снимались  до внедрения робота (раз в неделю),  и далее (ежедневно) в период перевода и после перевода коров к доильному роботу.

Для проведения опыта  отобрано 23 дойные коровы, которые  перешли с доения в молокопровод на роботизированное доение.

Проанализировав полученные данные, мы получили график изменения удоя за время проведения исследования (рис.1).

Рисунок 1 – Влияние доильной системы на надой

Из графика видно, что до установки робота удой в среднем составлял 10,23 кг в сутки, а после установки стал постепенно возрастать и составил 12,74 кг в сутки. Стоит отметить, что в первые несколько дней перевода удой резко падает, это связано с переносимым коровами стрессом, но после приучения к роботу коровы спокойно относятся к роботизированному доению и с охотой его посещают.

Увеличение надоя после перевода связано с тем, что робот позволяет выдоить полнее каждую четверть вымени в отдельности, чего не может позволить ни одна другая система.

Что касается кратности добровольного доения, то она имеет прямую корреляцию с продуктивностью коровы, т. е. при большем надое молока увеличивается и количество доений в сутки, что в свою очередь способствует высокой продуктивности конкретной головы.

Приучение животных к роботу происходило поэтапно.

При переводе на роботизированное доение коров доят на старой доильной установке около недели, но перегоняют в здание с роботом для адаптации коров к новому месту, предметам и шуму. Робот работает в режиме приучения (выдача корма и движение руки манипулятора без доений). В первый день перевода коров на роботизированное доение первый раз (с утра) доят на старой доильной установке, второй раз их принудительно доят в роботе. На второй день коров подводят на дойку в робот дважды и в следующие дни увеличивают кратность доений до трёх. Как правило, большинство коров (70–75%) сами начинают посещать робот уже на третьи сутки.

Рисунок 2 показывает, как изменяется кратность доения в течение дня (данные взяты в период после приучения к роботу, когда коровы добровольно ходили на дойку).

Рисунок 2 – Зависимость кратности доения от времени суток

Как показывает график, наиболее часто коровы подходят к роботу утром, реже – в предрассветное время. Число подходов отдельных животных весьма вариабельно (как говорилось выше, это зависит от продуктивности конкретной особи). На графике можно наблюдать два пика, это связано с тем, что коровы привыкли к доению два раза в сутки, как это было при доении в молокопровод. В дальнейшем (как показывает опыт других хозяйств) кривая кратности доения выровняется, и коровы посещают робот в течение всего дня равномерно.

В среднем при круглогодичном содержании на выгуле, на одну корову приходится 2,05 подхода к роботу. Продолжительность доения в среднем 8 минут. Длительность перерыва между доениями - в среднем 9,2 часа с колебаниями от 6 до 12 часов. Необходимо учитывать, что величина интервала между двумя последовательными доениями сказывается на содержании в молоке жира, белка, лактозы и мочевины.

Первые несколько доек в роботе осуществляется принудительно, на этот процесс уходит в среднем 1,5 дня. В первый раз корова не хочет заходить в робот, а когда заходит, ведёт себя в нем беспокойно и агрессивно (мечется в боксе, лягается, вокализирует), но ей достаточно нескольких подходов и она уже спокойно будет стоять в роботе во время дойки, поедая концентрированные корма.

В заключении, следует отметить, что роботизированное доение позволяет собирать огромное количество информации по каждой корове в отдельности с минимальной затратой трудовых ресурсов. Собранные данные позволяют проследить не только динамику лактации, но и увидеть, количество дней в лактации корова, её активность, время жвачки и многое другое. Эти данные позволяют следить за  физическим и физиологическим состояниями коровы, а так же её продуктивностью в режиме реального времени, что позволяет получать максимальные надои, а так же продукцию высокого качества.

Исследования показывают перспективность применения роботизированного доения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Первичные данные исследований устройства.

Таблица 3.1. План эксперимента для определения степени влияния конструктивно-режимных параметров на эффективность удаления загрязнений

| Опыт, № | Уровень фактора |  |  |  |  |  |  | m0* | m1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |  |  |
| 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | р | р |
| 2 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | р | р |
| 3 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | р | р |
| 4 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | р | р |
| 5 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | р | р |
| 6 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | р | р |
| 7 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | р | р |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | р | р |
| 9 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | р | р |
| 10 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | р | р |
| 11 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | р | р |
| 12 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | р | р |
| 13 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | р | р |
| 14 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | р | р |
| 15 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | р | р |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | р | р |
| 17 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | р | р |
| 18 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | р | р |
| 19 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | р | р |
| 20 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | р | р |
| 21 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | р | р |
| 22 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | р | р |
| 23 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | р | р |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | р | р |
| 25 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | р | р |
| 26 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | р | р |
| 27 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | р | р |
| 28 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | р | р |
| 29 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | р | р |
| 30 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | р | р |
| 31 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | р | р |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | р | р |
| 33 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | р | р |
| 34 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | р | р |
| 35 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | р | р |
| 36 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | р | р |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | р | р |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | р | р |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | р | р |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | р | р |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | р | р |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | р | р |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | р | р |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | р | р |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | р | р |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | р | р |

*  р – результат наблюдения в опыте.

Таблица 4.1.1– Результаты экспериментальных исследований по выбору выбора материала образца искусственного соска

| Материал | Влагосодержание щеток | Сила трения, Н | Сила трения, Н | Изменение силы трения в зависимости от влажности щеток, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cосок коровы | Сухие | 450 | 4,4 | увеличение на % |
|  | Увлажняемые | 485 | 4,8 | 9,1 |
| Оргстекло | Сухие | 338 | 3,3 | увеличение на % |
|  | Увлажняемые | 370 | 3,6 | 9,5 |
| Дерево | Сухие | 480 | 4,7 | увеличение на % |
|  | Увлажняемые | 520 | 5,1 | 8,3 |
| Резина | Сухие | 4753 | 46,6 | увеличение на % |
|  | Увлажняемые | 5914 | 58,0 | 24,4 |
| Кожа натуральная с гладкой поверхностью | Сухие | 700 | 6,9 | увеличение на % |
|  | Увлажняемые | 756 | 7,4 | 8,0 |
| Кожа натуральная с замшевой поверхностью | Сухие | 814 | 8,0 | увеличение на % |
|  | Увлажняемые | 1036 | 10,2 | 27,5 |

Таблица № 4.1.2 – Зависимость изменения частоты вращения щеток от задаваемого давления сжатого воздуха для пневмомотора

| № | Р кПа | Без нагрузки | площадь сечения 3 см кв. |  | площадь сечения 5 см кв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с нагрузкой сухое тело | с нагрузкой влажное тело | С нагрузкой сухое тело | С нагрузкой влажное тело |
|  |  |  | мин-1 | мин-1 | мин-1 | мин-1 |
| 1 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 168 | 90 | 72 | 0 | 0 |
| 5 | 90 | 198 | 102 | 78 | 0 | 0 |
| 6 | 100 | 222 | 138 | 126 | 0 | 0 |
| 7 | 110 | 246 | 156 | 156 | 96 | 0 |
| 8 | 120 | 270 | 180 | 180 | 108 | 0 |
| 9 | 130 | 288 | 210 | 192 | 138 | 96 |
| 10 | 140 | 312 | 228 | 204 | 162 | 96 |
| 11 | 150 | 330 | 246 | 222 | 174 | 108 |
| 12 | 160 | 348 | 264 | 246 | 198 | 132 |
| 13 | 170 | 372 | 288 | 270 | 216 | 156 |
| 14 | 180 | 384 | 300 | 288 | 228 | 192 |
| 15 | 190 | 402 | 324 | 300 | 240 | 204 |
| 16 | 200 | 414 | 342 | 312 | 252 | 210 |
| 17 | 210 | 426 | 354 | 324 | 282 | 258 |
| 18 | 220 | 438 | 372 | 342 | 294 | 264 |
| 19 | 230 | 450 | 378 | 348 | 300 | 264 |
| 20 | 240 | 462 | 384 | 354 | 312 | 282 |
| 21 | 250 | 468 | 402 | 378 | 318 | 288 |

Таблица 4.1.3 – Зависимость окружного усилия на ворсе щеток от площади сечения соска, влажности щетки и частоты вращения щеток.

| № | мин-1. | Площадь сечения 3 см кв. |  | Площадь сечения 5 см кв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сухие щетки, Н | Влажные щетки, Н | Сухие щеки, Н | Влажные щетки, Н |
| 1 | 168 | 6,713 | 7,987 | 0 | 0 |
| 2 | 198 | 6,154 | 7,771 | 0 | 0 |
| 3 | 222 | 5,674 | 7,683 | 10,212 | 0 |
| 4 | 246 | 5,645 | 7,595 | 10,212 | 0 |
| 5 | 270 | 5,615 | 7,575 | 9,565 | 13,279 |
| 6 | 288 | 5,468 | 7,487 | 9,428 | 13,093 |
| 7 | 312 | 5,419 | 7,321 | 8,977 | 12,564 |
| 8 | 330 | 5,380 | 7,291 | 8,859 | 12,328 |
| 9 | 348 | 5,341 | 7,272 | 8,526 | 11,995 |
| 10 | 372 | 5,263 | 7,252 | 8,408 | 11,966 |
| 11 | 384 | 5,243 | 7,242 | 8,310 | 11,887 |
| 12 | 402 | 5,204 | 7,213 | 8,232 | 11,770 |
| 13 | 414 | 5,155 | 7,174 | 8,114 | 11,672 |
| 14 | 426 | 5,135 | 7,144 | 7,918 | 11,623 |
| 15 | 438 | 5,106 | 7,066 | 7,860 | 11,525 |
| 16 | 450 | 5,037 | 7,046 | 7,781 | 11,427 |
| 17 | 462 | 5,027 | 7,046 | 7,742 | 11,427 |
| 18 | 468 | 5,008 | 6,987 | 7,683 | 11,378 |

Таблица 4.1.4 – Зависимость массы  загрязнений на сухих и влажных щетках в зависимости  от частоты  вращения и материала загрязнения (навоз/суглинок).

|  | Материал загрязнения | Масса сухой щетки, г | Масса влажной щетки, г | Масса влажной щетки после встряхивания ворса, г | Масса щетки после первой очистки при 400 мин-1, г | Масса щетки после второй очистки, при 400 мин-1, г | Масса щетки после первой очистки при скорости 170 мин-1, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| влажные щетки | навоз | 126,56987 | 136,98563 | 134,12561 | 134,45896 | 134,75697 | 135,16984 |
|  | земля | 126,55512 | 136,07964 | 134,59654 | 134,74086 | 135,00954 | 136,45698 |
| сухие щетки | навоз | 126,44189 |  |  | 128,56701 | 128,75896 | 128,96087 |
|  | земля | 126,41669 |  |  | 128,78916 | 128,99659 | 130,32756 |

Таблица 4.1.5 Результаты исследований по определению чистоты и БАК обсемененности молока при обработке сосков коров известным и разработанным устройством

| День | Проба, № | До внедрения устройства |  | После внедрения устройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во частиц загрязнения, шт | БАК обсемененность молока, тыс. КОЕ/мл. | Кол-во частиц загрязнения, шт | БАК обсемененность молока, тыс. КОЕ/мл. |
| 1 | 1 | 2 | 100 | 0 | 60 |
|  | 2 | 6 |  | 1 |  |
|  | 3 | 3 |  | 2 |  |
|  | 4 | 0 |  | 0 |  |
|  | 5 | 8 |  | 0 |  |
| 2 | 1 | 3 | 110 | 0 | 50 |
|  | 2 | 5 |  | 1 |  |
|  | 3 | 1 |  | 0 |  |
|  | 4 | 0 |  | 2 |  |
|  | 5 | 9 |  | 0 |  |
| 3 | 1 | 2 | 140 | 1 | 50 |
|  | 2 | 0 |  | 0 |  |
|  | 3 | 1 |  | 0 |  |
|  | 4 | 5 |  | 2 |  |
|  | 5 | 10 |  | 0 |  |
| 4 | 1 | 6 | 150 | 0 | 40 |
|  | 2 | 3 |  | 0 |  |
|  | 3 | 9 |  | 0 |  |
|  | 4 | 4 |  | 0 |  |
|  | 5 | 7 |  | 1 |  |
| 5 | 1 | 5 | 140 | 0 | 50 |
|  | 2 | 7 |  | 2 |  |
|  | 3 | 3 |  | 0 |  |
|  | 4 | 0 |  | 0 |  |
|  | 5 | 1 |  | 0 |  |
| 6 | 1 | 5 | 110 | 0 | 60 |
|  | 2 | 1 |  | 0 |  |
|  | 3 | 13 |  | 1 |  |
|  | 4 | 6 |  | 0 |  |
|  | 5 | 0 |  | 2 |  |
| 7 | 1 | 8 | 100 | 0 | 60 |
|  | 2 | 5 |  | 1 |  |
|  | 3 | 7 |  | 1 |  |
|  | 4 | 1 |  | 1 |  |
|  | 5 | 3 |  | 0 |  |
| 8 | 1 | 4 | 90 | 0 | 40 |
|  | 2 | 5 |  | 0 |  |
|  | 3 | 1 |  | 0 |  |
|  | 4 | 9 |  | 0 |  |
|  | 5 | 1 |  | 1 |  |
| 9 | 1 | 5 | 120 | 0 | 50 |
|  | 2 | 4 |  | 1 |  |
|  | 3 | 1 |  | 0 |  |
|  | 4 | 0 |  | 2 |  |
|  | 5 | 9 |  | 0 |  |
| 10 | 1 | 6 | 120 | 1 | 40 |
|  | 2 | 4 |  | 0 |  |
|  | 3 | 9 |  | 1 |  |
|  | 4 | 1 |  | 0 |  |
|  | 5 | 3 |  | 1 |  |
| Среднее кол-во |  | 4,22±0,45*** | 118*** | 0,5±0,1*** | 50*** |

*– Р < 0,05    ** – Р < 0,01    ***– Р < 0,001

Таблица 4.1.6. План эксперимента с результатами наблюдений для определения степени влияния конструктивно-режимных параметров на эффективность удаления загрязнений.

| Опыт, № | Уровень фактора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 14.9783 | 0.6891 |
| 2 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 15.6747 | 0.5750 |
| 3 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 15.2704 | 0.5095 |
| 4 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 17.1426 | 0.6391 |
| 5 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 15.5874 | 0.4885 |
| 6 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 13.4806 | 0.5545 |
| 7 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 16.4594 | 0.4491 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 16.9774 | 0.3865 |
| 9 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 2.4964 | 3.9146 |
| 10 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 2.6485 | 3.7943 |
| 11 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 2.8563 | 3.6504 |
| 12 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 2.7054 | 3.7070 |
| 13 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 2.4563 | 0.2197 |
| 14 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 2.6845 | 0.2576 |
| 15 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 2.7459 | 0.2104 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 2.4785 | 0.1574 |
| 17 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 7.8432 | 0.5640 |
| 18 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 9.0125 | 0.4556 |
| 19 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 7.6589 | 0.4052 |
| 20 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 8.6040 | 0.3952 |
| 21 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 7.9651 | 0.3989 |
| 22 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 8.1459 | 0.4412 |
| 23 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 8.7879 | 0.3882 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 8.9879 | 0.3402 |
| 25 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 16.4580 | 0.8490 |
| 26 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.1470 | 0.7849 |
| 27 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.1264 | 0.7004 |
| 28 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 16.2785 | 0.6999 |
| 29 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.1256 | 0.6485 |
| 30 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 15.4589 | 0.6852 |
| 31 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 14.8569 | 0.6187 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5694 | 0.5421 |
| 33 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6589 | 0.5919 |
| 34 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9610 | 0.6419 |
| 35 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562 | 0.8813 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 3.5896 | 0.4819 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 3.5478 | 0.4519 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 5.5264 | 0.0408 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2.6664 | 0.6076 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9856 | 0.4889 |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5654 | 0.5119 |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5689 | 0.3253 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0025 | 0.4218 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4503 | 0.6874 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3495 | 0.3454 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1510 | 0.0926 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Патенты

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Документы об использовании результатов исследований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Сертификаты участника конференций